关于公布2015年中国技能大赛—四川省

德阳市职业技能大赛技术文件的通知

各县（市、区）人力资源和社会保障局，德阳经济技术开发区社会保障局，有关企业和职业院校：

按照德阳市人社局等部门《关于举办2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛的通知》（德人社办〔2015〕292号）文件要求，大赛组委会办公室组织有关专家依据国家职业标准，结合本次大赛的实际情况，制定了大赛各竞赛项目（职业）决赛的技术文件（附后），现予以公布。请各县（市、区）、有关企业和职业院校精心组织好预赛、组队和赛前训练工作。如有疑问，请与德阳市职业技能鉴定指导中心联系。

联系人：安川

联系电话：0838-2500583、13990224656

附件：1.数控车工决赛技术文件

2.焊工决赛技术文件

3.汽车修理工决赛技术文件

4.电子设备装接工决赛技术文件

5.服装制作工决赛技术文件

6.砌筑工决赛技术文件

7.网站设计决赛技术文件

8.中式烹调师决赛技术文件

9.化学检验工决赛技术文件

10.装饰镶贴工决赛技术文件

2015年中国技能大赛—四川省德阳市

职业技能大赛组委会办公室（代章）

2015年7月24日

附件1

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

数控车工决赛技术文件

一、竞赛标准

按照《数控车工国家职业技能标准》高级工（国家职业资格三级）及以上基础知识、技能要求和相关知识为基础，并结合企业生产实际制定。

二、竞赛地点

四川工程职业技术学院实习工厂数控生产实训车间

三、竞赛内容、形式和成绩计算

（一）竞赛内容

本次竞赛内容包括理论知识和实际操作两部分。

（二）竞赛形式

采用单人竞赛形式，独立完成规定的工作任务。

（三）成绩计算

理论知识竞赛试卷满分为100分，理论知识竞赛成绩将按照30%折算计入竞赛总成绩；实际操作竞赛满分为100分，将按照70%折算计入竞赛总成绩；理论知识竞赛成绩与实际操作竞赛成绩经折算后相加得出竞赛总成绩。

四、竞赛命题

（一）竞赛的命题标准

依据国家职业标准《数控车工》并参照该项目世界技能大赛标准，以高级工（三级）及以上理论知识、操作技能要求和相关理论知识要求为基础命题。

（二）参考资料

（1）国家职业标准《数控车床操作工》；

（2）中国就业培训技术指导中心编，《数控车工（高级）---国家职业资格培训教程》，中国劳动出版社，2011。

五、理论竞赛

(一)试题类型

采用客观题的形式命题，题型为判断题、选择题。

（二）竞赛时间

竞赛时间为60分钟。

（三）命题方式

国家题库抽取与专家命题。

六、实操竞赛

（一）竞赛形式及时间

（1）竞赛形式

实际操作技能竞赛含盖相应职业（工种）等级的国家职业标准的操作技能要求，竞赛时选手通过现场随机抽取竞赛机位的方式，按竞赛图样要求完成试件的加工。

（2）竞赛时间

实际操作技能竞赛为150分钟（含编程时间30分钟和加工时间120分钟，两个时间为独立计算）。

（二）实际操作技能竞赛平台

（1）竞赛设备

平床身数车：大连机床集团CKA6140，武汉汉口机床厂CK6143；斜床身数车：沈阳数控机床厂SSCK20A，重庆第二机床厂CK6130。设备参数见附表1。

（2）刀具、量具、工具

刀具、量具、工具由选手根据公布样题自备。

（3）毛坯及材料

竞赛用毛坯由组委会统一提供，材料45调质棒料，毛坯尺寸参考实际操作技能竞赛样题毛坯图样。

（三）抽签方式

选手报名选定床身结构（平床身或斜床身），现场抽取机位（不考虑数控系统），并进行签字确认，抽取后机位及图样不得更换。

七、竞赛程序

参赛选手按照竞赛日程安排，在各赛场进行相应项目的竞赛。

实际操作技能赛场各项目竞赛开始前40分钟，裁判员进入赛场，在赛场技术人员协助下对竞赛设备（机床等）进行相应的检查和调整。按准备清单检查参赛选手的刀具、检具、工具、附件、毛坯准备情况。

参赛选手凭参赛证、身份证两证齐全进入赛场（各队领队和指导教师均不得进入赛场），抽取竞赛机位号，并进行签字确认及赛前准备，领取零件图样和毛坯；裁判长宣布比赛开始后，先进行加工工艺设计与程序编制时间为30分钟，然后进行上机竞赛时间为120分钟。

各项目竞赛结束前10分钟，裁判员提示参赛选手竞赛即将结束，各参赛选手应准备停止答题和操作。

各项目竞赛时间到，赛场进行统一停止。参赛选手应按要求完成善后工作，方可离开竞赛场地。

各项目竞赛开始后30分钟内未到的选手不得进入竞赛现场进行竞赛，其项目成绩记零分。所有进入竞赛现场的选手竞赛开始40分钟后方可离开竞赛现场。

八、实际操作技能竞赛注意事项

1.各参赛选手应严格按照清单要求携带物品，非量具清单要求携带的物品一律不得带入竞赛现场。

2.选手的出场顺序由抽签决定。大赛组委会在赛前5-10天公布样题，赛场机位的派位在检录时抽签确定。

3.选手参加操作技能竞赛前，可按组委会指定时间熟悉竞赛场地及设备。

4.竞赛时间连续3小时，食品和饮水由赛场统一准备。竞赛过程中，选手若需休息、饮水或去洗手间，一律计算在操作时间内。

5.如果选手提前结束竞赛，应举手向裁判员示意。竞赛终止时间由裁判员记录在案，选手提前结束比赛后不得再进行任何加工。

6.机位的抽取后参赛选手之间不得调换。

7.各参赛选手必须严格按机床操作规程进行操作，杜绝野蛮操作、违章操作；若出现较严重的安全事故，如撞刀、撞机、加工过程中工件掉落等情况，立即取消竞赛资格。

8.竞赛过程中，裁判员将考核各位参赛选手的安全文明操作情况和加工工艺应用情况。出现违反安全文明操作的情况要做好记录，并在成绩评定中酌情扣分，最高扣除5分（取消竞赛资格的除外）。

9.竞赛过程中，参赛选手不得更换毛坯，也不能相互借用工、夹、量具。各参赛选手相互间不得自主走动、交谈。

10.竞赛过程中出现机床故障等设备问题，应提请裁判员和赛场技术人员到工位处确认原因。对于因为设备故障而耽搁的时间，由裁判长将该选手的竞赛时间酌情后延。

11.参赛选手完成加工，应主动即时将赛件实物、图样等资料上缴至指定位置，并可监督裁判人员对以上实物和文件进行密封，装入专用密封袋，之后应在现场记录单上签字确认。

12.竞赛期间（包括两场次之间），除大赛组委会成员、竞赛裁判组成员、赛场工作人员外，其余人员一律不得进入竞赛场地。

九、成绩评定

1.参赛选手的成绩评定由大赛技术工作委员会的竞赛裁判组负责。

2．操作技能的成绩主要依据试件加工精度及表面质量来评定, 由大赛组委会委的各裁判组或委托专业的计量检测部门在裁判监督下进行检测，大赛组委会裁判组将依据检测结果，对照评分细则确定每位选手的操作技能得分。

3.参赛选手的成绩排定。当出现成绩相同时，先比较操作技能成绩，再比较现场安全规范及5S成绩，成绩高者名次在前；若仍不能分出先后，取相同名次。

十、申述与仲裁

1.参赛选手对有失公正的检测、评判、奖励，以及对工作人员的违规行为等，均可提出申诉。

2.选手申诉均须通过本代表队领队，及时用书面形式向仲裁组提出。仲裁组应该认真负责地受理选手申诉，并将处理意见尽快通知领队。

3.仲裁组的裁决为最终裁决，参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛权处理。

十一、须知

（一）领队和指导教练须知

1.各参赛代表队发扬良好道德风尚，听从指挥，服从裁判，不弄虚作假。如发现弄虚作假者，取消参赛资格，名次无效。

2.参赛人员务必于赛前20分钟到场等候，比赛开始后迟到30分钟按弃权处理。以检录入场的参赛选手未经允许，不得擅自离开赛场。

3.比赛过程中，除参赛的选手、执行裁判、现场工作人员和经批准的人员外，其他人员一律不得进入比赛现场，参赛人员比赛完毕按要求应及时退出比赛现场。

4.各代表队领队要坚决执行比赛的各项规定，加强对参赛人员的管理，做好赛前准备工作，督促选手带好证件和允许自带的刀具和量具等。

5.参赛选手认为所提供的设备、工具和毛坯等不符合比赛规定；或对裁判等工作人员的工作有异议时，必须在24小时内有领队提出书面报告送交仲裁委员会。口头报告或其他人员要求解释处理，仲裁委员会不予受理。

5.参赛选手不得因申述或对处理意见不服而停止比赛，否者以弃权处理。

6.对申诉的仲裁结果领队要带头服从和执行，还应说服选手服从和执行。

7.指导教练应认真研究和掌握本赛项比赛的技术和规则和赛场要求，指导选手做好赛前的一切技术准备和应试准备。

8.领队和指导教练应在赛后做好技术总结和工作总结。

附表1：大赛设备主要参数

| 型号 | 床身 类型 | 数控系统 | 机床厂家 | 刀杆 尺寸 | 转速范围 | 尾座导 筒锥度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CKA6140 | 平床身 | FANUC series 0i Mate-TD | 大连机床厂 | 20*20mm | （32～2000）r/min | 莫氏4号 |
| CK6143 |  | 华中数控 世纪星 | 武汉汉口机床厂 | 25mm | （40～2000）r/min | 莫氏4号 |
| SSCK20A | 斜床身 | 华中数控 世纪星 HNC-22T | 沈阳数控机床厂 | 20*20mm | （45～4000）r/min | 莫氏4号 |
| CK6130 |  | 华中数控 世纪星 HNC-22T | 重庆第二机床厂 | 20*20mm | （31～1800）r/min | 莫氏4号 |

附件2

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

焊工决赛技术文件

一、制定标准

按照《焊工国家职业标准》高级工（国家职业资格三级）及以上基础知识、技能要求和相关知识为基础，并结合企业生产实际制定。

二、竞赛内容、形式和成绩计算

（一）竞赛内容

本次竞赛内容包括理论知识和实际操作两部分。

（二）竞赛形式

采用单人竞赛形式，独立完成规定的工作任务。

（三）成绩计算

理论知识竞赛试卷满分为100分，理论知识竞赛成绩将按照30%折算计入竞赛总成绩；实际操作竞赛满分为100分，将按照70%折算计入竞赛总成绩；理论知识竞赛成绩与实际操作竞赛成绩经折算后相加得出竞赛总成绩。

三、命题原则

依据国家职业技能标准，注重基础技能，体现现代技术，结合生产实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。

四、试题范围、比重、类型及其它

（一）理论知识竞赛

1.竞赛范围

（1）职业道德

① 职业道德基础知识；② 职业守则。

（2）基础知识部分

① 了解识图知识；② 掌握视图的基础知识、装配图表达方法及尺寸标注；③ 了解电工基础知识；④ 熟悉变压器结构及工作原理；⑤ 熟悉电流表及电压表的使用；⑥ 了解化学基础知识；⑦ 了解冷加工的基础知识。

（3）专业知识部分

① 金属热处理与金属材料基础知识

1）了解合金的组织和结构；2）了解Fe—C平衡状态图；3）熟悉钢的热处理基本知识；4）了解金属材料的物理、化学性能；5）熟悉金属材料的力学性能；6）掌握碳素钢、合金钢的分类及牌号表示方法。

② 焊接概述

1）掌握焊接实质及分类；2）熟悉熔焊部分；3）熟悉压焊部分；4) 熟悉钎焊部分；5）焊接技术发展概况及在国民经济中的作业。

（4）安全及环境保护知识部分

① 安全用电知识；② 焊接污染环境的有害因素；③ 焊接环境分类；④ 焊接对人体健康的影响；⑤ 焊接劳动保护措施。

2.试题比重

职业道德约占试卷总分的5%；基础知识约占试卷总分的25%；专业知识约占试卷总分的70%；

3.试题类型

采用客观题的形式命题，题型包括判断题、选择题。

4.竞赛时间

理论竞赛时间为60分钟。

5.命题方式

国家题库抽取与专家命题相结合。

6.主要参考资料

（1）国家职业资格培训教程《焊工》（初级技能、中级技能、高级技能）（劳动和社会保障部、中国就业培训技术指导中心组织编写）（ISBN 7-5045-3819-1）中国劳动社会保障出版社。

（2）职业技能鉴定指导《焊工》（初级、中级、高级）（劳动和社会保障部教材办公室组织编写）（ISBN 7-5045-4026-9）中国劳动社会保障出版社。

（3） 国家职业资格培训教程《焊工》（劳动和社会保障部、中国就业培训技术指导中心组织编写）（ISBN 7-5045-3627-1）中国劳动社会保障出版社。

（二）实际操作竞赛

实际操作竞赛以操作技能为主，操作规范及安全文明生产在实际操作竞赛过程中进行考查，不再单独命题。

1.操作项目

（1）板对接仰位焊   4G (焊条电弧焊 SMAW)；

（2）管对接向上 45°6G（CO2 实芯焊丝气体保护焊 GMAW）；

（3）管对接向上焊   5G （手工钨极氩弧焊 GTAW)

具体配分比重见下表。

实际操作竞赛内容比重表

| 项目 | 配分比重 |
| --- | --- |
| 板对接仰位焊 4G (焊条电弧焊SMAW) | 40% |
| 管对接向上 45°6G （CO2 实芯焊丝气体保护焊GMAW） | 30% |
| 管对接向上焊 5G （手工钨极氩弧焊GTAW) | 30% |
| 合计 | 100 |

2.试件组对

（1）选手凭参赛证和抽签单领取试件和焊材。

（2）组对前选手应检查所领试件是否符合要求，如需调换应向裁判员提出。

（3）参赛选手按规定的场次、时间、工位自行组对试件，组对时间为30分钟。

（4）所有试件应点固在正面坡口内。板状试件点固在试件两端，点固长度≤20mm。管对接φ168×8 试件点固不得超过三点，管对接φ60×4 试件点固不得超过一点，每点点固长度≤10mm。定位焊应采用与正式焊接相同的焊接方法和焊接材料。

（5）试件在组对过程中出现问题，由参赛选手自己修复，不得调换。

（6）裁判员应对选手组对的试件进行检查并确认合格后双方签字。未经检查确认合格的试件，一律不得用于比赛。

3.技术要求

（1）试件固定高度不得高于 1.2m （以试件中心点为准），管状试件、管板试件点固处不许放在仰焊（5 点钟-7 点钟）位置。

（2）试件全部采用单面焊，焊接层数不做具体要求，盖面采用单道焊接。焊接方向规定如下：

① 板状对接焊采用一个方向焊接，不得由中间向两端焊或由两端向中间焊，其余层数的方向和打底焊的方向要一致。

② 管对接试件的焊接均采用两半圆自下而上焊接。

③ 试件施焊（包括焊缝层间清理）应在焊接支架上进行。施焊过程中不得使用电动工具，不得变换位置和方向，不得将未焊完的试件从支架上取下（最后表面清理除外），不得在试件上作任何标记，违者该单项不计成绩。

④ 施焊过程中试件焊废不予补发，选手可自行手工修复。焊缝的正反表面不准补焊、重熔，违者该单项不计成绩。

⑤ 施焊过程中，因清理焊缝致试件移位时，应及时报告裁判员并在裁判员监督下恢复原位。

4.竞赛流程

实际操作竞赛总时间共计为 150 分钟，包括试件组对30分钟和项目操作竞赛120分钟（两个时间独立计算）。要求选手在赛前 15 分钟抽签并领取材料。开赛迟到 10 分钟以上者不得进入赛场。

（1）选手到比赛场进行工位抽签，完成抽签后，由裁判组指定人员宣布比赛安排与相关比赛规则后，裁判人员监督选手立刻进行材料准备。材料准备主要是焊条、焊丝、试件材料的准备，材料按指定的量领取与准备

（2）材料准备完成后，进行试件组对。选手在指定的打磨区域进行焊前试件修磨、在指定的工位对试件组对装配，有问题立即通知裁判人员进行处理。选手将装配完成后的考件拿到指定位置打钢印。（试件组对及打钢印时间限定30分钟）。

（3）试件组对工作结束，选手带指定的自备工量具进入工位，按裁判人员的指令统一开始3个项目实际操作竞赛，过程中裁判按考试规定进行考核。（实际操作竞赛时间限定120分钟）。

（3）比赛中，裁判人员按比赛规则进行监督、考核，选手完成比赛项目后，在工位上举手通知裁判，裁判马上进行记时，指引选手将考试件放置在指定的考件放置区域，并通知选手清理比赛工位后离场。选手离场后，裁判可以对试件进行评判，但相关信息不能让其他选手知道，注意信息保密。

5.命题方式

专家命题。

6.竞赛场地

（1）竞赛地点：四川工程职业技术学院工程中心焊接实训车间。

（2）赛场按规定设置打磨区域，打磨台8个或10个。

（3）赛场设焊接工位20个，每个操作工位不少于3㎡，每个工位应标明工位号。每个工位配备固定比赛试件的工装，14号（或12号）槽钢1件，长度为300mm；焊接电流调试板1件（200*100*12）；焊条保温筒1个。

（4）安全通道宽度不小于2m,并有醒目标示。

（5）考场电源功率必须能够满足所有设备正常启动工作。

（6）考场应配有相应数量的清洁工具。

7.赛场设施设备

（1）比赛用焊机、生产厂家

① 焊条电弧焊、钨极氩弧焊两用焊机

逆变式直流氩弧焊机(型号:WS-400IGBT)   华远焊机

② CO2 气体保护焊焊机

逆变式气体保护焊机(型号:NB-500IGBT)   华远焊机

（2）比赛用焊材、生产厂家：

① 焊条

型号：E5015

规格：Φ2.5mm、Φ3.2mm、Φ4.0mm 。

② 钨极氩弧焊焊丝

型号：ER50-6

规格：Φ2.5mm 。

③ 实芯焊丝

型号:ER70S-3

规格：Φ1.2mm 。

④生产厂家

四川大西洋焊接材料股份有限公司

8.评分

（1）评分办法

参照国家职业技能标准电焊工高级技能及以上等级技能要求，依据选手完成实际操作竞赛试件的情况，按照考核标准进行评分。评分方式采用过程考核和成果考核相结合的方式。

（2）违规扣分

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

① 在实际操作竞赛过程中，因操作不当导致事故，酌情扣10-40分，情况严重者取消竞赛资格。

② 因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣10-40分。

③ 扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣10-40分，情况严重者取消竞赛资格。

五、材料、设备及工量具

（一）工具准备清单

1.参赛选手须自带的工量具

面罩、电焊手套、锤子、敲渣锤、凿子、锉刀、钢丝刷、砂纸、钢直尺、钢角尺、活动扳手、直磨机、角磨机、电源插线板、钢丝钳、钢锯条、劳动防护用品(工作服、劳保鞋、帽、平光镜)。

2.赛场材料准备

比赛所用的全部试板、管其余所需的材料和设备皆由竞赛协办单位统一提供，见下表

| 比赛项目 | 材质 | 试件规格 | 焊接方法 | 焊材规格 及型号 | 坡口角度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 板： 对接仰位焊 4G | Q235-B | 300×125×12 （一对） | 焊条电弧焊 SMAW | 底层：φ3.2 其它：φ4.0 E5015 | 单侧：30o±1o |
| 管： 对接向上焊 5G | 20# | φ60×4×100 （一对） | 钨极氩弧焊 GTAW | φ2.4 ER70S-3 | 单侧：30o±1o |
| 管： 对接向上 45焊 6G | 20# | φ168×8×100 （一对） | CO2气体保护焊 CMAW | φ1.2 ER70S-6 | 单侧：30o±1o |

六、参赛须知

1. 选手须持本人身份证和大赛组委会签发的参赛证进入考场；

2. 选手必须自带实际操作竞赛所需的工量具。

3. 竞赛前进行抽签来决定竞赛工位号，以赛场下发的图纸为准进行实际操作竞赛。

4. 选手在裁判人员监督下，领取焊材及试件材料， 选手若发现考试材料不符合图纸要求时，可向裁判员申请更换。试件组对装配后，则不能更换。

5. 选手必须遵守本职业的工艺守则及安全操作规程，确保设备及人身安全，并接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示。

6. 竞赛过程中由于停电及外部原因影响操作时，选手有权提出异议，由裁判长核实裁定。出现设备故障等问题时，选手应提请竞赛现场技术服务人员到参赛设备处进行原因确认，对于确因设备故障耽搁的时间，由大赛裁判组将该选手的参赛时间酌情后延。

7．选手若提前结束竞赛，应向裁判员举手示意，竞赛终止时间由裁判员记录，选手结束竞赛后不得再进行任何操作。

8. 选手需按照竞赛任务书要求完成竞赛。竞赛完成后，选手必须及时关闭水、电、气源，清理工位现场。

附件3

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职工职业技能大赛

汽车修理工决赛技术文件

一、制定标准

按照高级汽车修理工（国家职业资格三级）标准命题，注重基本技能，体现现代技术，结合生产实际，考核参赛选手职业综合能力。

二、竞赛内容、形式和成绩计算

（一）竞赛内容

本次竞赛内容包括理论知识和实际操作两部分。

（二）竞赛形式

理论知识考试和实际操作考试均采用单人竞赛形式，独立完成规定的工作任务。

（三）成绩计算

理论知识考核和实际操作测试总成绩为100分。其中理论知识竞赛试卷满分为100分，理论知识竞赛成绩将按照30%折算计入竞赛总成绩；实际操作竞赛满分为100分，将按照70%折算计入竞赛总成绩；理论知识竞赛成绩与实际操作竞赛成绩经折算后相加得出竞赛总成绩。

三、命题原则

依据国家职业技能标准，注重基本技能，体现现代技术，结合生产实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。

四、试题范围、比重、类型及其它

（一）理论知识竞赛

1.竞赛范围

（1）职业道德

①职业道德基本知识;②职业守则。

（2）基础知识部分（按照职业标准要求，适当增加新知识）

①钳工基本知识;②汽车常用材料;③机械识图;④电工基本知识;⑤液压传动;⑥汽车维修机具的性能和使用;⑦汽车构造;⑧汽车电气设备与电子控制装置;⑨安全生产知识;⑩质量管理知识、环境保护知识、法律法规知识

（3）专业知识部分（按照职业标准高级技能相关知识要求，适当增加新知识）

①汽车维护;②汽车修理;③汽车故障诊断与排除;④培训与指导

2.试题比重

职业道德约占试卷总分的5%；基础知识约占试卷总分的20%（20%-25%）；专业知识约占试卷总分的75%（70%-75%）。

3.试题类型

采用客观题的形式命题，题型为判断题、选择题。

4.竞赛时间

竞赛时间为60分钟。

5.命题方式

国家题库抽取与专家命题相结合。

6.主要参考资料

(1)《汽车修理工：高级  第2版》，978-7-5045-5829-9	，中国就业培训技术指导中心编，劳动社会保障出版社，2007年4月出版

(2) 《汽车修理工（基础知识）（第2版）》，978-7-5045-5719-3，中国就业培训技术指导中心组织编写，劳动社会保障出版社，2007年8月出版

(3) 汽车修理工（高级）（第二版）—辅导练习，978-7-5045-8256-0，人力资源和社会保障部教材办公室，	2010年3月出版

(4)汽车修理工（基础知识）（第二版）—辅导练习，978-7-5045-7480-0，人力资源和社会教材办公室组织编写，2009年4月出版

（二）实际操作竞赛

实际操作竞赛以操作技能为主，操作规范及安全文明生产在实际操作竞赛过程中进行考查，不再单独命题。

1.竞赛范围与内容

按提供的设备和要求在规定时间内完成发动机配缸间隙检查和汽车故障诊断。具体配分比重见下表。

实际操作竞赛内容比重表

| 项 目 |  | 配分比重 |
| --- | --- | --- |
| 竞赛项目 | 发动机配缸间隙检查 | 40% |
|  | 汽车故障诊断 | 60% |
| 合计 |  | 100 |

2.竞赛题目：汽车维修作业项目及要求：

项目一：发动机配缸间隙检查。

时间：30分钟。

①作业要求：

在30分钟的规定时间内，要求对发动机进行某一指定气缸直径的测量、某一个活塞的测量，并计算规定值。

②考核要点：

按照维修手册要求对指定的一汽大众发动机（气缸直径62mm）进行活塞与气缸检测、计算。重点考核零件清洁、工量具使用、零部件测量、作业规范及安全，并正确填写附件1《配缸间隙的作业表》。

项目二：汽车故障诊断

时间：30分钟。

①作业要求：

在30分钟的规定时间内，要求对大众轿车（速腾1.4TSI）指定的系统进行故障诊断，步骤包括前期准备、安全检查、仪器连接、症状确认、目视检查、故障码和数据流检查、元器件测量、电路测量、故障点确认和排除、填写记录等。

故障范围包括轿车发动机控制系统，故障包含有故障码故障和无故障码故障。

②考核要点：

按照维修手册的规范，在规定时间内完成作业的流程，发现并找到故障点，按照裁判现场要求排除故障，完整准确填写附件2《汽车故障诊断作业表》。作业中要求较熟练查阅维修资料、正确使用工量具和仪器设备、精确测量技术参数、正确记录测试数据、准确判断故障位置，认真记录作业过程，安全文明作业。

3.命题方式

专家命题。

4.竞赛场地与设施

（1）竞赛场地：

①汽车故障诊断竞赛场地每个工位占地面积40㎡，设有尾排通风装置，提供稳定的电、气源，场地采光、照明和通风良好。

② 发动机配缸间隙检查竞赛场地每个工位占地面积20㎡，场地采光、照明和通风良好。

（2）赛场设施设备：┄┄（见附件3）。

5.评分

（1）评分办法

参照国家职业技能标准汽车修理工高级技能及以上等级技能要求，依据选手完成工作任务的情况，按照考核标准进行评分。评价方式采用过程评价与结果评价相结合、能力评价与职业素养评价相结合的评价方式进行。

（2）违规扣分

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

①在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，酌情扣10～20分，情况严重者取消竞赛资格。

②因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣10～20分。

③扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣10～20分，情况严重者取消竞赛资格。

④在竞赛时段，参赛选手有不服从裁判及监考、扰乱赛场秩序等行为情节严重的，取消参赛队综合奖评奖资格。有作弊行为的，取消参赛队综合奖评奖资格。裁判宣布竞赛时间到，选手仍强行操作的，取消参赛队奖项评比资格。

（3）实际操作竞赛评分表

①发动机配缸间隙检查作业评分表样本

| 序号 | 项目 | 配分 | 内容 | 扣分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备工作 | 10分 | 工量具准备 | 未整理清点工量具扣3分 |  |  |
|  |  |  | 气缸清洁 | 未使用抹布清洁待测量气缸扣2分 |  |  |
|  |  |  | 活塞清洁 | 未使用抹布清洁待测量气缸扣2分 |  |  |
|  |  |  | 服装 | 未穿着工作服3分 |  |  |
| 2 | 测量气缸 直径 | 10分 | 气缸直径的测量 | 未清洁游标卡尺扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 未校零游标卡尺扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 测量部位不正确扣3分 |  |  |
|  |  |  |  | 测量数据不正确扣3分 |  |  |
| 3 | 安装量缸表 | 15分 | 量缸表组装 | 安装量缸表表头方法不正确扣3分 |  |  |
|  |  |  |  | 测量杆的选择不正确扣3分 |  |  |
|  |  |  |  | 测量杆安装不正确扣3分 |  |  |
|  |  |  |  | 量缸表组装方法不正确扣3分 |  |  |
|  |  |  | 外径千分 尺校零 | 外径千分尺未清洁扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 外径千分尺未校零扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 外径千分尺校对方法不正确扣2分 |  |  |
|  |  |  | 量缸表 校正 | 量缸表校正方法不正确扣5分 |  |  |
|  |  |  |  | 量缸表校正未指向0位扣2分 |  |  |
| 4 | 测量气缸 | 25分 | 气缸测量 | 测量部位不正确每处扣2分，共12分 |  |  |
|  |  |  |  | 测量数据错误每次扣2分，共12分； |  |  |
|  |  |  |  | 测量方法不正确每次扣1分 |  |  |
| 5 | 数据记录 与计算 | 20分 | 数据记录 计算 | 测量数据与填写不符，每次扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 测量数据未及时填写每次扣2分 |  |  |
|  |  |  |  | 计算错误，每次扣3分 |  |  |
| 6 | 活塞测量 | 10分 |  | 测量部位不正确扣5分 |  |  |
|  |  |  |  | 测量数据不正确扣5分 |  |  |
| 7 | 文明安全 作业 | 10分 |  | 作业过程中任何部件跌落每次扣3分 |  |  |
|  |  |  |  | 作业完毕未恢复整理量具扣3分 |  |  |
|  |  |  |  | 出现安全隐患，每次扣3分，重大安全隐患裁判有权终止选手比赛。 |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |

②汽车故障诊断作业评分表样本

| 一级指标 | 分数 | 二级指标 | 分数 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业过程 | 30 | 1.测试准备 | 5 |  |
|  |  | 2.人物安全 | 5 |  |
|  |  | 3.设备使用 | 5 |  |
|  |  | 4.裁判交流 | 5 |  |
|  |  | 5.操作规范 | 5 |  |
|  |  | 6.作业记录 | 5 |  |
| 故障一 | 35 | 1. 准确描述故障现象，确定故障范围 | 7 |  |
|  |  | 2. 故障确诊过程 | 20 |  |
|  |  | 3. 验证诊断结论、分析故障机理，提出维修建议 | 8 |  |
| 故障二 | 35 | 1. 准确描述故障现象，列举故障原因 | 7 |  |
|  |  | 2. 故障确诊过程 | 20 |  |
|  |  | 3. 验证诊断结论、分析故障机理，提出维修建议 | 8 |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |

五、竞赛规则

1.选手可以自带实际操作竞赛所需的技术资料（实际操作竞赛选手准备通知单见附件4）。

2.参赛队在竞赛前进行抽签来决定竞赛工位号，竞赛前5分钟进入竞赛工位，核对现场提供的工量具、设备等；竞赛开始前5分钟，拆封竞赛任务书，讲解考试注意事项，以场地计时器为准计时进行竞赛（考场准备计时器固定在明显位置）。

3.发动机配缸间隙检查和汽车故障诊断项目单独比赛。竞赛时间各为30分钟，饮水由赛场统一提供，选手入厕时间计算在竞赛时间内，竞赛过程中严禁接受任何形式的场外指导。

4.竞赛期间选手不得离场，不得携带手机等移动通信或上网设备、移动存储设备等与竞赛无关的物品。

5.竞赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，确保设备及人身安全，并接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示。

6.因设备自身故障导致选手中断竞赛，经确认后由大赛裁判长视具体情况做出裁决。

7.竞赛过程中，选手需要向裁判报告作业内容。

8.选手若提前结束竞赛，应向裁判员举手示意，竞赛终止时间由裁判员记录，选手结束竞赛后不得再进行任何操作。

9.选手需按照竞赛任务书要求完成竞赛。

附件：

附件1.发动机配缸间隙记录表

附件2.汽车故障诊断作业记录表

附件3.实际操作竞赛赛场准备通知单

附件4.实际操作竞赛选手准备通知单

附件5.汽车修理工实际操作竞赛统分表

附件1：

发动机配缸间隙记录表

参赛号___         _______     姓名____________    成绩___________

| 序号 | 项目 | 作业记录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气缸测量 | 号气缸 | A1： | B1： |  | 圆度1： |
|  |  |  | A2： | B2： |  | 圆度2： |
|  |  |  | A3： | B3： |  | 圆度3： |
|  |  |  | 圆柱度： |  |  |  |
| 2 | 待测活塞直径 | 号活塞 | A： |  | B： |  |
|  |  |  | 圆度： |  |  |  |
| 3 | 配缸间隙 | 号气缸 |  |  |  |  |

裁判签字：                                       年     月     日

附件2

汽车故障诊断作业记录表

| 选手参赛号 |  | 选手姓名 |  | 裁判签字 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 车辆信息 | 整车型号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 车辆识别代码 |  |
|  | 发动机型号 |  |

| 故障描述 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 作业记录内容 | 备注 |
| 一、前期准备 | （不需要填写） |  |
| 二、安全检查 | （不需要填写） |  |
| 三、仪器连接 | （不需要填写） |  |
| 四、故障现象确认 | 确认故障症状并记录症状现象（根据不同故障范围，进行功能检测，并填写检测结果） ①发动机故障灯MIL; □正常 □不正常. ②发动机启动及运转情况; □正常 □不正常. ③仪器通讯; □正常 □不正常. |  |
| 五、故障代码检查 | □无DTC □有DTC __________________ |  |
| 六、正确读取数据和清除故障码 | 1、与故障码特征相关的动态数据记录 项目; 数值; 单位; 判断. 2、清除故障码 3、确认故障码是否再次出现，并填写结果 □无DTC □有DTC __________________ |  |
| 七、确定故障范围 | 根据上述检查进行判断并填写可能故障范围。 |  |
| 八、基本检查 | ①线路/连接器外观及连接情况 □正常 □不正常 ②元件安装等 □正常 □不正常 |  |
| 九、部件测试 | 对被怀疑的部件进行部件测试。 须注明元件名称/插接件代码、针脚编号和测量结果： 部 件; 测量结果; 判断结果. □正常 □不正常. □正常 □不正常. □正常 □不正常. □正常 □不正常. □正常 □不正常. |  |
| 十、电路测量 | 对被怀疑的线路进行测量。 须：注明插件代码和编号，控制单元针脚代号以及测量结果： 线路范围; 测量结果; 判断结果. □正常 □不正常. □正常 □不正常. □正常 □不正常. □正常 □不正常. □正常 □不正常. |  |
| 十一、故障部位确认和排除 | 根据上述的所有检测结果，确定故障内容并注明： - 确定的故障是： □元件损坏; 请写明元件名称：. □线路故障; 请写明线路区间：. □其他. 2、故障点的排除处理说明： □更换; □维修; □调整. |  |
| 十二、维修结果确认 表中项目检查有内容时填写检查结果，如果没有时填写“无”。 | 1、维修后故障代码读取，并填写读取结果 |  |
|  | 2、与原故障码相关的动态数据检查结果 |  |
|  | 3、相关波形（将相关波形填入附表1） 4、维修后的功能确认并填写结果 |  |
| 十三、现场恢复 | （不需要填写） |  |

注明：表中第一、二、三项和第十三项，不需要选手填写，但列入考核内容。

附件3

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职工职业技能大赛

汽车修理工实际操作竞赛赛场准备通知单

项目一：发动机配缸间隙检查

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车发动机缸体 | 462型 | 个 | 3 |  |
| 2 | 活塞 | 62mm | 个 | 3 |  |
| 3 | 内径百分表 |  | 套 | 3 |  |
| 4 | 外径千分尺 | 50-75mm | 把 | 3 |  |
| 5 | 游标卡尺 | 0-300mm | 把 | 3 |  |
| 6 | 清洁毛巾 |  | 条 | 6 |  |

项目二：汽车故障诊断

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车 | 大众速腾1.4TSI | 辆 | 3 |  |
| 2 | 工具推车 |  | 台 | 3 |  |
| 3 | 汽车维修工具 |  | 套 | 3 |  |
| 4 | 汽车护套 | 五件套 | 套 | 3 |  |
| 5 | 解码器 | 元征X431 3G | 套 | 3 |  |
| 6 | 万用表 |  | 件 | 3 |  |
| 7 | 一字螺丝刀 |  | 把 | 3 |  |
| 8 | 十字螺丝刀 |  | 把 | 3 |  |
| 9 | 清洁毛巾 |  | 条 | 6 |  |
| 10 | 维修手套 |  | 双 | 3 |  |

附件4

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职工职业技能大赛

汽车修理工实际操作竞赛选手准备通知单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车技术资料 | 大众速腾1.4TSI | 套 | 1 |  |
| 2 | 个人劳保用品 |  | 套 | 1 |  |

附件5

汽车修理工实际操作竞赛统分表

| 序 号 | 姓名 | 配缸间隙测量 | 故障诊断 | 总分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

裁判员签字：

附件4

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

电子设备装接工决赛技术文件

一、制定标准

按照《电子设备装接工国家职业技能标准》高级工（国家职业资格三级）及以上基础知识、技能要求和相关知识为基础，并结合企业生产实际制定。

二、竞赛内容、形式和成绩计算

（一）竞赛内容

本次竞赛内容包括理论知识和实际操作两部分。

（二）竞赛形式

采用单人竞赛形式，独立完成规定的工作任务。

（三）成绩计算

理论知识竞赛试卷满分为100分，理论知识竞赛成绩将按照30%折算计入竞赛总成绩；实际操作竞赛满分为100分，将按照70%折算计入竞赛总成绩；理论知识竞赛成绩与实际操作竞赛成绩经折算后相加得出竞赛总成绩。

三、命题原则

依据国家职业技能标准，注重基本技能，体现现代技术，结合生产实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。

四、试题范围、权重、类型及其它

（一）理论知识竞赛（30%）

- 1.竞赛范围

- （1）职业素养

①职业道德基本知识；②职业守则。

- （2）基础知识

- 基础理论知识；②相关法津、法规知识。

- （3）工艺准备

- 读技术文件；②准备工具；③准备电子材料与元器件。

- （4）装接与焊接

- 安装整机；②连线与焊接。

- （5）检验与检修

- 检验整机；②检修整机。

- 2.试题比重

| 知识点 | 比重 |
| --- | --- |
| 职业道德 | 5% |
| 基础知识 | 20% |
| 工艺准备 | 20% |
| 装接与焊接 | 40% |
| 检验与检修 | 15% |

- 3.试题类型

采用客观题的形式命题，题型为判断题、选择题。

4.主要参考资料

| 书 名 | 出 版 社 | ISBN |
| --- | --- | --- |
| 电子设备装接工（基础知识）—教材 | 中国劳动社会保障出版社 | 978-7-5045-7935-5 |
| 电子设备装接工（高级）—教材 | 中国劳动社会保障出版社 | 978-7-5045-8284-3 |
| 电工基础 | 中国劳动社会保障出版社 | 7-5045-5891-5 |
| 电子电路基础 | 中国劳动社会保障出版社 | 7-5045-3878-7 |
| 数字逻辑电路 | 中国劳动社会保障出版社 | 7-5045-3879-5 |
| 单片机原理与应用 | 中国劳动社会保障出版社 | 7-5045-3071-9 |
| 电子测量与仪器 | 中国劳动社会保障出版社 | 7-5045-3874-4 |

（二）实际操作竞赛（70%）

实际操作技能考核，着重于电子设备装接工（高级工）的基本操作能力，采取参赛选手独立完成电子设备装配、调试的考核方式，考核内容参考如下表：

1、实际操作考核项目及权重

| 序号 | 考核项目 | 配分 | 权重 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目1：电子设备装配 | 85 | 85％ |  |
| 2 | 项目2：装配质量检验与检修 | 15 | 15％ |  |
| 合计 |  | 100 | 100% |  |

2、实际操作具体作业项目、考核内容及评分标准

| 序号 | 作业 项目 | 考核内容及要求 | 配分 | 评分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工具、仪表的准备 | （1）焊接工具的选用 （2）测量仪表的选用 | 2 | （1）焊接工具选用不合理，扣1分 （2）测量仪表选用不合理，扣1分 |  |
| 2 | 清点、检验套件 | （1）清点元器件数量 （2）检验元器件质量 （3）检验图纸是否齐全 | 3 | （1）不清点元器件数量，扣1分 （2）不检验元器件质量，扣1分 （3）不清点图纸品种、数量、扣1分 |  |
| 3 | 元器件引脚加工 | 引脚加工尺寸及成型应符合装配工艺要求 | 5 | 加工尺寸不符，整形折弯不符合工艺要求，每处扣1分。 |  |
| 4 | 导线预处理 | （1）导线长度，剥头长度符合工艺要求 （2）芯线完好，捻头镀锡 （3）排线处理合理 | 5 | （1）导线加工成型不合理，每处扣1分。 （2）芯线未捻头镀锡处理，每处扣1分。 （3）排线撕裂过多者，每处扣1分 |  |
| 5 | 元器件装配 | （1）色环、字标方向及高度应符合工艺要求。 （2）焊点大小适中，无虚焊、漏焊、连焊。焊点光滑，干净，无毛刺。 | 25 | （1）色环、字标方向及高度不符合工艺要求，每处扣1分 （2）焊点大小不合适，虚焊、漏焊、连焊、焊点不光滑，不干净，有毛刺，每处扣1分 | 此项目为不限额扣分，如扣分超过配分，此项目可为负分。 |
| 6 | 导线装配 | 按照图样要求安装导线 | 8 | 装配错误一处，扣2分 |  |
| 7 | 紧固件及面板装配 | 按键、显示屏、接插件等安装均符合要求；紧固件安装可靠牢固；整机清洁无污物，无烫伤和划伤 | 15 | 安装不合格，每处扣3分 |  |
| 8 | 特殊焊件加工 | 37针打印机串口插座DB37与排线的正确连接 | 15 | （1）电缆线头过长、线头连接处焊锡过量或过少，每处扣1分 （2）线芯长短不一致，扣2分，（3）线芯线序不合理，扣2分 |  |
| 9 | 检修工具使用 | 正确使用检修工具 | 2 | 检修工具、仪表使用错误，扣2分 |  |
| 10 | 开机检查 | 开机验证各项功能是否正常 | 15 | 功能验证不正常，每处扣3分 |  |
| 11 | 其它 | - 防静电措施 - 安全、文明生产 | 5 | （1）未进行防静电处理，扣2分 （2）不符合安全、文明生产规定，每项扣3分 | 安全生产项目为不限额扣分，如扣分超过配分，此项目可为负分。 |

3.评分

（1）评分办法

参照国家职业技能标准电子设备装接工高级技能及以上等级技能要求，依据选手完成工作任务的情况，按照考核标准进行评分。评价方式采用过程考核和成果考核相结合的方式。评分细则参见上表。

（2）违规扣分

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

①违反比赛规定，提前进行操作或比赛终止仍继续操作的，由现场评委负责记录并酌情扣1-5分，情况严重者取消竞赛资格。

②在竞赛过程中，违反赛场纪律，由评委现场记录参赛选手违纪情节，依据情节扣1-5分，情况严重者取消竞赛资格。

③在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，酌情扣10～40分，情况严重者取消竞赛资格。

④在完成工作任务的过程中违反操作规程或因操作不当，未造成设备损坏或影响其他选手比赛的，扣5-10分；造成设备损坏或影响他人比赛情节严重者取消竞赛资格。

⑤损坏赛场提供的设备，浪费材料，污染赛场环境，工具遗忘在赛场等不符合职业规范的行为，视情节扣5-40分。

⑥扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣10～40分，情况严重者取消竞赛资格。

五、竞赛规则

1.选手必须按《实际操作竞赛选手准备通知单》的要求自备所需的工器具（详见附件1）。

2. 参赛选手必须准时到达比赛赛场，选手在竞赛前进行抽签来决定竞赛工位号并按抽得的工位号就位，竞赛前30分钟进入竞赛工位，核对现场提供的材料、设备、技术资料、工具等，并正确摆放工具；没有宣布检查设备和摆放工具前，选手不得进行相关操作。竞赛开始前15分钟，拆封竞赛任务书，讲解考试注意事项，以场地计时器为准计时进行竞赛。

3.竞赛时间为180分钟，选手如厕时间计算在竞赛时间内，竞赛过程中严禁接受任何形式的场外指导。

4.竞赛期间选手不得擅自离场，不得携带手机等移动通信或上网设备、移动存储设备、纸介资料等与竞赛无关的物品。因病或其他原因需要离开赛场或终止比赛，须经由大赛裁判长同意，并在赛场记录表上签字确认后，方可离开赛场并在赛场工作人员指引下到达指定地点。

7.竞赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，确保设备及人身安全，并接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示。赛场记录的违规操作，根据扣分细则予以扣分。

8.因设备自身故障导致选手中断竞赛，经确认后视具体情况做出裁决。

9.选手在比赛过程中需要更换零件、元件或器件时，可举手向赛场裁判报告，填写更换元器件名称、更换原因和更换时间（跟换时间从填写赛场记录开始到更换完成为止）并签字确认后，由赛场裁判安排赛场技术支持人员更换。更换的元件经赛场技术支持人员检测与选手填写的更换原因不符时，应告知选手并按评分细则扣分。

10.按竞赛任务书拟定的竞赛项目、竞赛内容，参照相关项目验收的国家标准，制订评价项目、评价内容和评价标准等评分细则。选手完成不是竞赛任务书拟定的工作内容，不计入比赛成绩。

11.选手若提前结束竞赛，应向裁判员举手示意，竞赛终止时间由裁判员记录，选手结束竞赛后不得再进行任何操作。

10.选手参完成竞赛任务书拟定的竞赛任务和终止比赛后，应在指定的地点等待，在参与完成需现场评价的相关项目后方可离开赛场。

附件1

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职工职业技能大赛

电子设备装接工实际操作竞赛赛场、选手准备通知单

一、场地准备

1.设备材料准备：

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 竞赛用电子设备配件 | 散件 | 套 | 1套×人数 |  |
| 2 | 37针打印机插座 | DB37 | 个 | 1个×人数 |  |
| 3 | 排线 | 40芯0.3平方 | 根 | 30CM×人数 |  |
| 4 | 焊锡丝 | 0.6 63% | 根 | 视实际情况定 |  |
| 5 | 多股铜芯线 | 0.5 | 根 | 30CM×人数 |  |
| 6 | 常用焊接辅助材料 | 焊油、焊锡膏、海绵等 |  | 视实际情况定 |  |

2.工量具准备：

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电烙铁 | 恒温型 | 台 | 1台×人数 |  |
| 2 | 电烙铁 | 普通型30W | 把 | 1把×人数 |  |
| 3 | 热风工作台 | 270W以上 | 台 | 1台×人数 |  |
| 4 | 镊子 | 尖头 | 把 | 1把×人数 |  |
| 5 | 斜口钳 |  | 把 | 1把×人数 |  |
| 6 | 剥线钳 |  | 把 | 1把×人数 |  |
| 7 | 改刀 | 十字、一字小号和中号 | 把 | 各1把×人数 |  |
| 8 | 万用表 | 数字式 | 个 | 1个×人数 |  |

二、考生准备：

| 序号 | 名称 | 型号与规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 常用焊接辅助材料 | 焊油、焊锡膏、海绵等 |  |  |  |
| 2 | 电烙铁 | 普通型25W-30W | 把 | 1 |  |
| 4 | 镊子 | 自定 | 把 | 1 |  |
| 5 | 斜口钳 | 自定 | 把 | 1 |  |
| 6 | 剥线钳 | 自定 | 把 | 1 |  |
| 7 | 改刀 | 自定 | 把 | 1 |  |
| 8 | 万用表 | 自定 | 个 | 1 |  |
| 9 | 常用绘图工具 | 铅笔、直尺等 |  |  |  |

备注：1.选手可自备以上工具也可也可使用竞赛赛场提供的工具参加竞赛。（常用绘图工具由选手自备，竞赛赛场不予提供。）

2. 以上选手自备工具须经裁判检查并取得同意后方可带入赛场。

附件5

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

服装制作工决赛技术文件

一、制定标准

按照《焊工国家职业标准》高级工（国家职业资格三级）及以上基础知识、技能要求和相关知识为基础，并结合企业生产实际制定。

二、竞赛内容、形式及成绩计算

（一）竞赛内容

本次竞赛内容包括理论知识和实际操作两部分。

（二）竞赛方式

本次竞赛采用单人竞赛形式，独立完成规定考核工作项目。

（三）成绩计算

理论知识竞赛试卷满分为100分，理论知识竞赛成绩将按照30%折算计入竞赛总成绩；实际操作竞赛满分为100分，将按照70%折算计入竞赛总成绩；理论知识竞赛成绩与实际操作竞赛成绩经折算后相加得出竞赛总成绩。

三、命题原则

依据国家职业标准，注重基本操作技能，体现市场需求，考核职业综合能力，对技能人才培养起到示范指导作用。

四、试题范围、比重、类型及其它

（一）理论知识竞赛

1.竞赛范围

（1）职业道德

① 职业道德基础知识；② 职业守则。

（2）基础知识部分

①服装基础知识；②安全文明生产的有关知识；③相关法律、法规知识。

（3）专业知识部分

①了解制板相关知识

1)人体测量；2)设置号型规格系列；3)打制样板；4)样板缩放。

②了解裁剪相关知识

1)验料、排料与划皮；2)立体裁剪。

③了解缝制相关知识

1)实施工艺文件；2)试板与样衣制作；3)组织生产；4)设备的使用与保养。

2.试题比重

职业道德约占试卷总分的5%；基础知识约占试卷总分的25%；专业知识约占试卷总分的70%；

3.试题类型

采用客观题的形式命题，题型包括判断题、选择题。

4.竞赛时间

理论竞赛时间为60分钟。

5.命题方式

国家题库抽取与专家命题相结合。

6.主要参考资料

（1）国家职业资格培训教程《服装制作工》（基础知识 初级）（中国就业培训技术指导中心组织编写）（C04-5696）。

（2）国家职业资格培训教程《服装制作工》（中级 高级 技师）（中国就业培训技术指导中心组织编写）（C04-5631）。

（3）国家职业技能鉴定操作技能考试强化训练教材《服装制作工》（高级）（劳动保障部教材办公室组织编写）（C13-5344）。

（二）实际操作竞赛

1.技术描述

按基础服装制作，即根据服装样衣或基础服装款式图，确定服装主要规格并设计细节规格、然后进行结构制图、放缝、排料划样、裁剪，并完成工艺设计、操作设备实施制作，成为服装成品。操作者必须具备系统的结构设计与制图、工艺流程设计和实践操作能力。

2.能力与工作范围

（1）能力范围说明

选手应该具备如下相关能力：样衣或人台数据复核，服装（指定女装款，工艺技术依据样衣）结构制图，缝制与熨烫整理。

①了解现行安全操作准则和惯例，掌握必备的基本安全常识，并具备应急处理能力，以保证自己和他人的工作环境安全。

②能在工作中进行口头、书面以及以电子为媒介的沟通交流。

③能进行样衣及人台主要规格的复核、并制图，制定细节尺寸，排料划样，使用裁剪工具进行裁剪。

④能正确使用缝纫设备，如工业用平缝机、包缝机以及常用专机设备，并进行日常维护。

⑤能正确解析样衣的工艺流程及要求，按照技术要求完成服装的缝制，并确保达到要求的技术标准、工艺准确；并能够填写相关的技术表格。

⑥能进行服装的整烫工艺设计（包括整烫设备的使用），并应用于成品的熨烫与整理。

（2）以下技能将被列为测试项目

A.服装样衣及着装人台的尺寸复核、结构制图、排料、裁剪。

①能检查、核对样衣或人台尺寸、包括样板的相关定位标识、缝份。

②能根据款式进行结构制图与放缝。

③能识别提供面辅料的正反、纱向。根据服装工艺要求进行铺料、样板的排料、划样。

④能使用裁剪工具进行服装的裁剪，并按照工作程序和要求完成裁片、配料的清理和归类。

B.服装的缝制。

①能检查和使用工业平缝机、包缝机等缝纫设备及选择缝纫工具，按照技术标准进行机器的参数设计和调试，并具备相关的专业和安全作业知识。

②必须独立实施指定服装款式的缝制任务。符合大赛提供的样衣各项工艺技术要求。

C.成品整烫

能使用熨烫设备，按照技术标准进行机器的参数设计和调试，并具备相关的专业和安全作业知识。独立完成成品的整烫任务。

3.能力竞赛项目简介

| 项 目 |  |  | 配分 比重 | 比赛时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 服装样衣或人台尺寸的测量、制图、放缝、排料、裁剪 | 样板数据测量复核（2分） 结构制图及拷板放缝（20分） 面辅料识别与铺料操作（2分） 排料合理性（2分） 裁剪与裁片清理操作（4分） | 30 | 2小时 |
| B | 服装的缝制 | 缝纫设备的调试与使用（5分） 缝制工艺质量（35分） 手针技术（5分） | 45 | 3小时 |
| C | 成品整烫及整体效果 | 整烫质量（5分）； 整体效果（15分） | 20 |  |
| D | 操作规范 | 操作安全与文明、环保（5分） | 5 |  |
| 总 计 |  |  | 100 |  |

- 记分同时采用记时与质量评价方式，质量评价优先，同等质量分的前提下，时间短者胜出。

五、场地设施设备

(一)理论知识笔试考场

标准教室

(二)实践技能操作考试

1.竞赛场地：缝制车间

2.组委会提供设备、材料：

（1）设备：相关数量的高速缝纫机及配件、包缝机、烫台、熨斗、84型标准立裁人模；

（2）材料：竞赛需要面料辅料

3.赛场环境

竞赛场地包括：材料准备区、服装缝制工艺现场、裁判区、作品展示区

（1）工作区域

服装缝制工艺竞赛区域：在指定赛场，每个赛位提供工业平缝机、梭芯、梭壳和缝纫线及电熨斗、熨烫台等必要设备及工具。为每位选手提供一份工艺通知单，面、辅材料等。工作区域应设置在开放的环境下，赛场主通道符合紧急疏散要求。采光、照明、通风和控温良好，环境温度、湿度符合设备使用规定，满足选手同时用电需要。

（2）其他区域

①裁判区域：在指定裁判工作场地，提供适宜的采光度较好评分房间及合适的评分桌，并能放置10个人台的区域供裁判使用。

②材料准备区：用于工作人员赛前材料准备。

③其他功能区域：在指定场地，设作品展示区。

4.选手自备器材

理论考试答题用钢笔，实作考试制板、裁剪等工具自备。

附件：

比赛款式样题（参考试题）：

1、裙装

2、裤装

3、衬衣

附件6

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

砌筑工决赛技术文件

一、制定标准

按照《砌筑工国家职业技能标准》高级工（国家职业资格三级）及以上基础知识、技能要求和相关知识为基础，并结合企业生产实际制定。

二、竞赛内容、形式和成绩计算

（一）竞赛内容

本次竞赛内容包括理论知识和实际操作两部分。

（二）竞赛形式

采用单人竞赛形式，独立完成规定的工作任务。

（三）成绩计算

理论知识竞赛试卷满分为100分，理论知识竞赛成绩将按照30%折算计入竞赛总成绩；实际操作竞赛满分为100分，将按照70%折算计入竞赛总成绩；理论知识竞赛成绩与实际操作竞赛成绩经折算后相加得出竞赛总成绩。

三、命题原则

依据国家职业技能标准，注重基本技能，体现现代技术，结合生产实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。

四、试题范围、比重、类型及其它

（一）理论知识竞赛

1.竞赛范围

（1）职业道德

①职业道德基本知识；②职业守则.

（2）基础知识部分（按照职业标准要求，适当增加新知识）

①识图与构造知识

1）一般建筑工程施工图的识读；2）砌筑工程各部位的构造。

② 力学与砌筑材料知识

1）建筑力学的基本概念；2）砌筑工程的受力状况简介；3）砌筑工程常用材料的种类、性能、识别及质量要求；4）常用砌筑材料的使用方法。

③ 砌筑工具、设备知识

1）砌筑工具、设备的种类、性能；2）常用砌筑工具、设备的使用与维护方法。

④ 安全生产和环境保护知识

1）劳动保护知识；2）砌筑工程安全技术操作规程；3）节约能源、环境保护知识。

⑤ 相关法律法规知识

1）建筑法的相关知识；2）劳动法的相关知识；3）环境保护法的相关知识。

（3）专业知识部分（按照职业标准高级技能相关知识要求，适当增加新知识）

A.专业知识

①本工种基本知识

1)熟悉本工种的作用及重要性;2)掌握本工种的基本原理和特点;3)掌握砌体的受力原理;4)掌握不同砌块施工的不同要点;5)掌握本工种常见质量通病的处理方法和预防措施;6)掌握本工种质量检验评定和验收标准。

②本工种常见材料应用基本知识

(1)掌握砖,砌块,砂,水泥,石灰及添加剂等的种类,品种,规格,性能和技术指标及用途;2)掌握砖,砌块的质量标准;3)掌握砌体性能及影响砌体抗压强度的因素;4)掌握砌筑砂浆的种类,配合比的使用;5)掌握砌筑砂浆的配合比,拌制及使用要求。

③本工种的施工工艺

1)掌握组砌方法和操作方法;2)掌握砌,砌块的施工操作工艺和施工程序;3)掌握常见砌筑质量通病的处理方法和预防措施;4)掌握砌体质量检验评定和验收标准。

B.相关知识

①掌握本工种职业道德的基本要求和行为规范;

②掌握本工种班组管理的知识及内容;

③掌握本工种施工安全的知识和防护措施;

④熟悉本工种的安全文明施工知识和有关要求;

⑤掌握季节性施工对工程质量的影响和防范措施。

2.试题比重

职业道德约占试卷总分的5%；基础知识约占试卷总分的20%（20-25%）；专业知识约占试卷总分的75%（70-75%）。

3.试题类型

采用客观题的形式命题，题型为判断题、选择题。

4.竞赛时间

竞赛时间为60分钟。

5.命题方式

国家题库抽取与专家命题相结合。

6.主要参考资料

（1）砌筑工（基础知识、初级）中国城市出版社2004年版

（2）砌筑工（中高技）中国城市出版社2004年版

（3）初级砌筑工     书号：E04-8858  ISBN: 978-7-5045-8858-6

（4）砌筑工基本技能 书号：D46-9824  ISBN: 978-7-5045-9824-0

（5）建设部人事教育劳动司组织编写.土木建筑职业技能岗位培训教材：《砌筑工》.北京：中国建筑工业出版社,2002

（6）《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2013)

（7）《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）。

（8）建筑砌体工程施工手册、俞宾辉编.山东科学技术出版社，2004

（9）《建筑施工手册》

（二）实际操作竞赛

实际操作竞赛以操作技能为主，操作规范及安全文明生产在实际操作竞赛过程中进行考查，不再单独命题。

1.竞赛范围与内容

按提供的资料和要求在规定时间内完成设计操作的考核题目（构造柱两侧墙体砌筑，墙体砌筑主要包括马牙槎留设，洞口上采用砖平碹砌筑等，具体见实操考试试题）。主要考核选手设备及工量具准备、安全检查、砌筑工艺技能、测量和标出基线；铺设工程材料；水平测量和垂直测量；切割和精加工砖；质量检查等技能。具体配分比重见下表。

实际操作竞赛内容比重表

| 项 目 |  | 配分比重 |
| --- | --- | --- |
| 工作要求 | 设备及工量具准备 | 15 |
|  | 测量和标出基线 | 15 |
|  | 砌筑工艺技能 | 15 |
|  | 砌筑质量检查 | 15 |
|  | 安全文明施工 | 10 |
|  | 工效 | 10 |
|  | 铺设工程材料 | 10 |
|  | 切割和精加工砖； | 10 |
| 合计 |  | 100 |

竞赛题目：

构造柱两侧墙体砌筑（含马牙槎、洞口留设、砖平碹砌筑等）具体见砌筑示意图

项目及要求：

项目一：构造柱两侧墙体砌筑

（1）第一阶段：准备工作

进行工位抽签，确定选手工位号。完成砂、水泥、石灰粉、外加剂和砖的准备，完成砖胎膜的加工制作，材料按指定的量领取与准备，进行试放线工作。

（2）第二阶段：在规定时间内完成构造柱两侧墙体砌筑

选手在规定的时间内完成试题内容，整个过程中拌制砂浆、砌筑、检查、清理场地等均由选手自己完成。

（3）技术要求：

①材料要求：

采用竞赛现场提供的砖及砂浆，但参赛者在砌筑过程中应进行选砖，对非整砖进行精加工。

可使用自带的砂浆添加剂对砂浆和易性进行微改良。砂浆如在2小时内未使用完，应申请更新供应砂浆。如提供的砖未提前浇水湿润不得使用。

②组砌方法：

操作中应严格按试题示意图中标注尺寸进行砌筑。

应严格按试题示意图中的排版的组砌方式进行砌筑，必须上下错缝，内外搭接。不得另外采取其它组砌方法，不得有通缝（马牙槎例外）。

预留洞口按图纸留置，并保持洞口两边砌体垂直、平整。

洞口上的平碹要求：当砌到洞口上口时，在洞口的两边留出25-30mm的距离错台；支碹模板，在碹模上画好砖块排列线，使砖的排列为单数；平碹应起拱高度为1%，中间要比两边略微高，碹模支好后，用砂浆找出起拱坡度，砌筑时从拱脚处同时向中间砌筑，正中一块砖要紧紧砌入，砖碹错台上口宽40-50mm。

③砌体灰缝要求：

砖砌体砂浆必须饱满，水平缝砂浆饱满度不低于80%，严禁出现内外通缝、空缝和瞎缝现象。

水平灰缝厚度、竖向立缝宽度应为10mm，最大不大于12㎜、最小不小于8㎜，洞口平碹除外。

④砖平碹灰缝要求：在过梁顶部不得超过15mm，在过梁底部不得小于5mm。

⑤勾缝要求：

砌筑时应随砌体随勾缝，勾缝深度4-5mm，深浅保持一致。

⑥清洁要求： 清水墙面应保持清洁。

2.竞赛时间

实际操作竞赛总时间为420分钟（其中第一阶段180分钟，第二阶段240分钟）

（1）第一阶段180分钟（9月20日下午2：00—5:00点）

（2）第二阶段240分钟（9月21日上午8：00—12:00点）。

3.命题方式

专家命题。

4.竞赛场地与设施

（1）竞赛场地：

① 四川建筑职业技术学院土木工程系实训场地（在建筑工程模型馆西、南两侧）

（2）赛场设施设备：（见附件1）。

5.评分

（1）评分办法

参照国家职业技能标准砌筑工高级技能及以上等级技能要求，依据选手完成工作任务的情况，按照考核标准进行评分。评价方式采用裁判评分考核。

（2）违规扣分

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

①完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，酌情10～20分，情况严重者取消竞赛资格。

②违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣10～20分。

③乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣20～30分，情况严重者取消竞赛资格。

实际操作竞赛评分表见附件3。

五、竞赛规则

1.选手必须自带实际操作竞赛所需的工器具及劳动保护用品（实际操作竞赛选手准备通知单见附件2）。

2.赛队在竞赛前进行抽签来决定竞赛工位号，竞赛前30分钟进入竞赛工位，核对现场提供的工件材料（设备）、技术资料、工具等，并正确摆放工具；竞赛开始前发放竞赛任务书并讲解考试注意事项，裁判宣布比赛开始，选手开始拆封竞赛任务书。竞赛时间以场地计时器为准计时进行竞赛（考场准备计时器固定在明显位置）。

3.竞赛时间为420分钟，连续进行；饮水由赛场统一提供，选手如厕时间计算在竞赛时间内，竞赛过程中严禁接受任何形式的场外指导。

4.竞赛时以赛场下发的图纸为准（个别尺寸有可能变动）。

5.选手入场前由裁判员和工作人员将工件毛坯放置到选手竞赛台位。选手若发现工件毛坯不符合图纸要求时，可向裁判员申请更换。原则上不予更换工件毛坯。除客观因素外，工件毛坯一经加工，则不能更换。

6.竞赛期间选手不得离场（选手如厕需告知裁判），不得携带手机等移动通信或上网设备、移动存储设备、纸介资料等与竞赛无关的物品。

7.竞赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，确保设备及人身安全，并接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示。

8.因设备自身故障导致选手中断竞赛，经确认后由大赛裁判长视具体情况做出裁决。

9.选手若提前结束竞赛，应向裁判员举手示意，竞赛终止时间由裁判员记录，选手结束竞赛后不得再进行任何操作。

10.选手需按照竞赛任务书要求完成竞赛。竞赛完成后，选手须清理现场卫生。

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

砌筑工实际操作竞赛赛场准备通知单

竞赛项目名称：构造柱两侧墙体的砌筑

1.设备：运输小推车、切割机（切割模板）、模板及支撑件

2.工具：铁锨、灰斗、胶水管、小水桶

3.质量检测工具：工程质量检测尺、百格网、线锤、塞尺、检测线、米尺、测角器、记录本、笔

4.建筑材料：烧结普通砖（240*115*53、中砂、水泥）

5.配电箱：提供220V、380V交流电

说明：以上材料由主办单位提供 ，电动切割机每2-3人一台

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

砌筑工实际操作竞赛选手准备通知单

1.砌筑与勾缝工具：瓦刀、刨锛、手锤、灰线、灰板、勾缝工具、墨斗、铅笔、标示线等

2.检测与测量器具：折尺、直角尺、三角尺、水平尺、靠尺、水准仪或水平管、钢卷尺、托线板

3.辅助工具：摊灰尺、皮数杆、标示砌石大小的活动板片、计算工具等

4.电动工具：小型切割机

5.劳保与防护设备：工作服、防护镜、防护耳罩、手套、安全鞋等

6.清洁工具、使砂浆易于处理的砂浆添加剂（可以是液体或粉末）

说明：以上工器具及劳动保护用品由参赛选手自备

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

砌筑工实际操作竞赛评分表

竞赛题目：弧形墙和砖柱的砌筑

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 选砖、摆砌搁底情况、熟练程度 | 选、摆砖是否正确和熟练 | 5 | 选摆砖应符合规范要求、错误每处扣3分 |  |  |
| 2 | 放线是否正确 | 放线位置、角度是否正确、有无偏移 | 10 | 墙体测四点一处超过10mm者扣5分； 角度偏差每1°扣两分 |  |  |
| 3 | 错缝 | 是否错缝搭接 | 5 | 超过二皮者扣3分，四皮以上者无分 |  |  |
| 4 | 工艺操作规范 | 组砌方式是否正确 | 5 | 组砌方法不正确，无分； 组砌方法不正确，返工一次扣5分，返工二次无分 |  |  |
| 5 | 墙体及马牙槎垂直度 | 考核墙体垂直度有无偏差 | 10 | 超过5mm者扣3分，两处以上超过5mm或一处超过8mm者无分 |  |  |
| 6 | 墙面平整度 | 考察墙砌筑平整度有无偏差 | 10 | 超过8mm每处扣1分，三处以上超过8mm或一处超过15mm者无分 |  |  |
| 7 | 水平灰缝平直度 | 考核水平灰缝平直度有无偏差 | 5 | 超过10mm每处扣1分，三处以上超过超过10mm或一处超过20mm以上者无分 |  |  |
| 8 | 水平缝厚度 | 考核水平灰缝厚度是否符合要求 | 5 | 10皮砖累计超过8mm者每处扣1分，三处以上超过8mm或一处超过15mm者无分 |  |  |
| 9 | 砂浆饱满度 | 砂浆饱满度是否符合规范要求 | 5 | 小于80%每处扣2分，三处以上小于80%者无分 |  |  |
| 10 | 门洞位置是否正确 | 门洞留设位置是否符合施工图尺寸 | 10 | 超过10mm者每处扣2分，三处以上超过10mm无分 |  |  |
| 11 | 工具使用维护 | 是否正确使用及维护工器具 | 5 | 自带工具不齐全扣3分，施工后不进行清理、维护扣2分 |  |  |
| 12 | 墙面清洁 | 考察墙、柱面处理 | 5 | 墙面清洁、一块条丁砖面污染每处扣1分，有明显砸墙痕迹每处扣2分 |  |  |
| 13 | 工效 | 考核砌筑过程的熟练程度 | 10 | 低于规定的砌筑高度一皮砖扣2分，低于规定的砌筑高度二皮砖扣4分，以此类推。 |  |  |
| 14 | 洞口上的平碹 | 平碹是否符合技术要求 | 10 | 起拱高度测2点，一次不够扣2分，深入洞口测两点距离小于5mm一处扣4分 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |
| 安全文明生产 |  | 如有着装不规范，工、卡、量具摆放不整齐，环境卫生保养不符合要求，违反安全文明生产操作规程等情况酌情从总分中扣1～5分。 |  |  |  |  |
| 否定项：在实际操作过程中出现违反考核纪律或违规操作者取消实际操作成绩。 |  |  |  |  |  |  |

说明：实际操作竞赛总时间为420分钟，不延时，工作时间当阶段有效，富余时间各阶段不相关。工效分值为10分，若低于规定的砌筑高度一皮砖扣2分，低于规定的砌筑高度二皮砖扣4分，以此类推，直至扣完为止。

裁判员签名：

附件7

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

网站设计决赛技术文件

- 一、制定标准

网站设计是一门较新的工种，包含站点的设计和建设。网站设计者使用计算机程序工具生成网页，包括同其他页面的链接、图形元素、文字和图片。本技术文件参考世界技能大赛《网站设计》竞赛项目的内容和要求制定。考核参赛选手对网站设计涉及的各类基础知识的掌握程度和利用相关软件设计与制作网站作品的能力。

- 二、竞赛内容、形式和成绩计算

- （一）竞赛内容

本次竞赛内容包括理论知识竞赛和实际操作竞赛两部分。

- （二）竞赛形式

采用单人竞赛形式，独立完成规定的工作任务。

- （三）成绩计算

理论知识竞赛试卷满分为100分，理论知识竞赛成绩将按照30%折算计入竞赛总成绩；实际操作竞赛满分为100分，将按照70%折算计入竞赛总成绩。理论知识竞赛成绩与实际操作竞赛成绩经折算后相加得出竞赛总成绩。

- 三、命题原则

参考世界技能大赛相关技术文件，注重基本技能，体现现代技术，结合网站设计实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。

- 四、试题范围、比重、类型及其它

- （一）理论知识竞赛

- 1.竞赛范围

- （1）职业素养

①职业道德基本知识；②职业守则

- （2）动画和视频

①在网页中嵌入动画、音频和视频；②修改和优化各种网页动画；③设计和制作网页动画

- （3）图片设计

①网页配色；②对网页的总体界面进行规划和设计；③使用图形处理软件创建、编辑、合成图像；④对图片进行切片；⑤优化图片

- （4）服务器端编程

①PHP 编程；②设计和创建Mysql数据库；③创建和修改服务器端程序；④使用服务器端组件（如GD图形库、压缩解压文件和生成PDF文件等）。

（5）WEB前端

①使用最新技术制作符合行业标准的网站；②JavaScript编程；③利用开源库和开源框架创建客户端应用；④使用XML、XHTML等设计网站；⑤使用CSS或其他文件修改整个网站的主题；⑥优化网页，兼容主流浏览器；⑦使网页适用于不同屏幕分辨率；⑧创建兼容W3C标准的WEB 2.0网站

- 2.试题比重

| 知识点 | 比重 |
| --- | --- |
| 职业道德 | 5% |
| 动画和视频 | 5% |
| 图片设计 | 15% |
| 服务器端编程 | 30% |
| WEB前端 | 45% |

- 3.试题类型

采用客观题的形式命题，题型为判断题、选择题。

- 4.竞赛时间

竞赛时间为60分钟。

- 5.命题方式

专家命题。

- 6.建议参考资料

（1）网页设计制作员（三级）—指导手册  ISBN：9787504581495  上海市职业培训研究发展中心组织编写

（2）网页设计制作员（高级）（第二版）—1+X职业技术·职业资格培训教材  ISBN：9787504584793  上海市职业培训研究发展中心组织编写

（3）创意:Photoshop CS5网页设计与配色实战攻略 ISBN ：9787302293569  方宁,王英华

（4）JavaScript程序设计基础教程（第二版） ISBN：9787115230843阮文江

（5）PHP程序设计基础教程  ISBN：9787113185701  传智播客高教产品研发部

（6）PHP程序设计进阶教程  ISBN：9787113195717  传智播客高教产品研发部

- （二）实际操作竞赛

实际操作竞赛采用上机操作方式，以实现各模块功能与否计分。

- 1.竞赛范围与内容

- 网站美工

利用图形处理软件对网页界面进行配色和布局的设计与制作。按要求设计、制作和处理图片。利用赛场提供的素材，完成指定的动画制作。

- WEB前端

对整个网站进行样式设计，让其适用于不用的屏幕分辨率，兼容主流浏览器。利用开源库和开源框架，编写JavaScript代码，按网站功能要求实现网页特效。

- 服务器端编程

按网站功能要求设计MySQL数据库,并编写代码实现相应模块的功能。

实际操作竞赛内容比重表

| 项 目 | 配分比重 |
| --- | --- |
| 网站美工 | 30 |
| WEB前端 | 30 |
| 服务器端编程 | 40 |
| 合计 | 100 |

- 2.竞赛时间

实际操作竞赛总时间为240分钟。

- 3.命题方式

专家命题。

- 4.竞赛场地与设施

（1）竞赛场地

四川工程职业技术学院电气信息工程系软件实训室

（2）赛场设施设备

- 机房硬件环境

CPU双核1.8 GHz以上，内存2GB以上，硬盘100GB以上， 256MB以上显卡， 17寸以上液晶显示器。

- 开发软件环境

操作系统为Windows 7中文版，并安装以下浏览器：IE11、Firefox（需要安装Firebug插件，Web developer插件）、Chrome、opera 。

说明：所有浏览器需要安装Flash插件。

- 开发环境及工具

| 软件作用 | 建议软件 |
| --- | --- |
| PHP集成环境 | XAMPP（PHP5.3以上） |
| Java运行环境 | JRE 7 |
| 图形图像处理 | Adobe Fireworks CS5（中文版） Adobe Photoshop CS5（中文版） CorelDRAW X5（中文版） |
| 文本编辑器 | Notepad ++ |
| PHP调试工具 | XDebug |
| MySQL数据库管理工具 | phpMyAdmin或SQLBuddy |

- 辅助工具

| 软件作用 | 建议软件 |
| --- | --- |
| 办公软件 | WPS Office |
| PDF阅读器 | PDF Xchange Viewer |
| 压缩工具 | winrar |
| 媒体播放器 | VLC2 |
| FTP客户端 | FileZilla Client |

- 参考手册

①PHP中文手册

②JQuery API 中文手册

③JavaScript 中文手册

- 其他说明

- 为保证竞赛公正，本环境无互联网连接。

- 以上的软件版本可能升级。

- 5.评分

- （1）评分办法

评分方式采用裁判评分考核。参照世界技能大赛的技能要求，依据选手完成工作任务的情况，按照考核标准进行评分。评价方式采用结果评价、职业素养评价相结合的评价方式进行。

- （2）违规扣分

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

①完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，酌情10～20分，情况严重者取消竞赛资格。

②违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣10～20分。

③扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣20～30分，情况严重者取消竞赛资格。

五、竞赛规则

（一）理论知识竞赛环节

1．参赛选手持本人身份证和参赛证提前20分钟进入赛场，并按指定位置就坐。竞赛开始前5分钟，讲解考试注意事项，发放试卷。竞赛开始后，参赛选手不得再进入赛场。

2．参赛选手应严格遵守赛场纪律，不得携带任何资料、通讯工具、摄像工具及其它包含存储器的设备进入竞赛现场。

3．参赛选手在竞赛过程中，如遇问题需举手向裁判人员提问，选手之间不得互相询问，否则按作弊处理。

4．竞赛结束前10分钟，现场裁判提醒选手注意时间。竞赛结束时，经裁判员检查许可后，参赛选手方可离开竞赛场地。

（二）实际操作竞赛环节

1.参赛选手持本人身份证和参赛证提前20分钟进入赛场，并按指定位置就坐。竞赛开始前5分钟，讲解考试注意事项，发放试卷。竞赛开始后，参赛选手不得再进入赛场。

2.参赛选手应严格遵守赛场纪律，不得携带任何资料、通讯工具、摄像工具及其它包含存储器的设备进入竞赛现场。

3.参赛选手在竞赛过程中，应自行负责相关文档的及时保存，防止因意外断电、死机等特殊情况导致数据丢失。

4.参赛选手在竞赛过程中，如遇问题需举手向裁判员示意，由裁判员酌情处理。

5.如参赛选手提前结束竞赛，应举手向裁判员示意。经裁判员检查许可后，参赛选手方可离开竞赛场地。竞赛终止时间由裁判员记录在案。

6.竞赛结束前30分钟，现场裁判提醒选手注意时间。竞赛结束时，经裁判员检查许可后，参赛选手方可离开竞赛场地。

附件8

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

中式烹调师决赛技术文件

一、制定标准

依据《中式烹调师国家职业标准》和《中式面点师国家职业标准》高级技能（国家职业资格三级）及以上基础知识、技能要求和相关知识为基础，并结合生产实际、适当增加新技术创新内容而制定。

二、竞赛内容、形式和成绩计算

（一）竞赛内容

本次竞赛内容包括理论知识和实际操作两部分。

（二）竞赛形式

采用单人竞赛形式，独立完成规定的工作任务。

（三）成绩计算

理论知识竞赛试卷满分为100分，理论知识竞赛成绩将按照30%折算计入竞赛总成绩；实际操作竞赛满分为100分，将按照70%折算计入竞赛总成绩；理论知识竞赛成绩与实际操作竞赛成绩经折算后相加得出竞赛总成绩。

三、命题原则

依据国家职业技能标准，注重基础技能，体现现代技术，结合生产实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。

四、试题范围、比重、类型及其它

（一）理论知识竞赛

1.竞赛范围

（1）职业道德

① 职业道德基础知识;② 职业守则。

（2）基础知识部分

①烹饪原料基本知识

1）原料的分类；2）原料的特性；3）原料的选择。

②饮食营养知识

1）人体必需的营养素和热能；2）各类烹饪原料的营养；3）营养平衡和科学膳食；4）中国膳食宝塔。

③餐饮食品卫生知识

1）食品污染；2）食品的腐败变质；3）食物中毒；4）各类烹饪原料的卫生；5）烹饪工艺卫生；6）食品卫生要求；7）食品卫生法规及卫生管理制度。

④餐饮业成本核算知识

1）餐饮业的成本概念；2）出料率的基本知识；3）净料成本的计算；4）调味品成本的计算；5）成品成本的计算；6）宴会成本的计算。

⑤安全生产知识

1）厨房安全操作知识；2）安全用电知识；3）防火防爆安全知识；4）手动工具与机械设备的安全使用知识。

（3）专业知识部分

①了解原料初加工相关知识

1）贝类、爬行类、软体类、虾蟹类、菌类、藻类等鲜活原料的加工方法及技术要求；2）碱水涨发加工的概念及原理；3）中式火腿的分档办法；4）动物性干制原料的碱发方式及技术要求。

②了解原料分档与切割相关知识

1）整料脱骨的方法及要求；2）各类茸泥市委制作要领。

③了解原料调配与预制加工相关知识

1）包、卷、扎、叠、瓢、穿、塑等手法的技术要求；2）花色冷菜的拼摆原则及方式；3）味觉的基本概念；4）勾芡的目的、方法及技术要求；5）食用色素的种类及食用原则；6）茶香味、果香味、醋椒味、鱼香味等味型的调配方法及技术要求；7）制汤的基本原理及注意事项；8）冻胶的分类及制作要领；9）蓉胶制品的特点、种类及技术要求。

④了解菜肴制作相关知识

1）宴会热菜的构成及组配原则；2）拔丝、蜜汁、扒、煨、炖、贴、塌、熏、糟、焗等热菜烹制的烹饪方法及技术要求；3）挂霜、琉璃、熏、糟等冷菜烹制的烹调方法及技术要求

2.试题比重

职业道德约占试卷总分的5%；基础知识约占试卷总分的25%；专业知识约占试卷总分的70%；

3.试题类型

采用客观题的命题方式，题型为判断题、选择题。

4.竞赛时间

理论竞赛时间为60分钟

5.命题方式

国家题库抽取与专家命题相结合。

（二）实际操作竞赛

中式烹调师竞赛内容为冷菜(冷拼)、热菜、面点三个项目。每项目分规定品种和自选品种两部分。规定品种主要比赛选手的基本功，自选品种比赛选手的特色烹饪技法和创新能力。

1. 实际操作竞赛规则

每位选手在240分钟内完成冷菜(冷拼)、热菜、面点三个项目的规定品种和自选品种的制作。

（1）热菜：每位选手制作二道菜品，要求选用不同的烹饪方法和味型，色、香、味、形、质俱佳，讲究营养、安全、卫生。

规定品种：火爆腰花

组委会提供原材料：猪腰2个，青笋1根。具体要求为：

①成菜要求：腰花细嫩，花纹均匀清晰，咸鲜味，紧汁亮油。

②成品重量不低于300克，用统一40厘米条盘盛装。

③成品不得有任何场外携带物品。

④在现场烹制完成。

自选品种：鱼类菜（指定用鱼为主料自定菜品）

组委会提供原材料：新鲜草鱼1条。具体要求为：

①选手一律使用现场提供的新鲜草鱼1条（约为1250～1500克），其他特殊调料、辅料以及盛装餐具自带。

②自带料及用于美化菜肴的各种饰物，须经现场监考人员验证后才能携带入场，违反者将酌情扣分直至取消参赛资格。

③烹调方法不限，作品只限制作一次。

④作品应体现选手的刀工技术和烹调技巧，色、香、味、形、质、养俱佳，以味、质为主，讲求营养卫生，注重实用性、大众化，有一定创新意识。

⑤饰物须在场内摆放在盛器中，不喧宾夺主、不影响成品卫生状况。

⑥成品份量应满足10人食用量要求，另备4人食用量供评委品尝。位菜需要制作6份，其中2份供评委品尝。

（2）冷菜（冷拼）：每位选手制作二道菜品，要求烹制方法、味型多样化，成品色、香、味、形、质俱佳，讲究营养卫生。

规定品种：芝麻花仁

组委会提供原料：生花生米150克。具体要求为：

①成菜要求：花仁酥香，芝麻粘裹均匀。

②成品用统一20厘米平园盘盛装。

③成品不得有任何场外携带物品。

④在现场烹制完成。

自选品种：造型工艺冷拼

具体要求为：

①选手一律自备原料或半成品，选料应在6种以上。盛装餐具自带。

②作品造型不限，主题应健康、积极、向上。

③作品应能体现选手的刀工基本功和拼摆技巧，以形、色为主，注重实用、卫生，有一定创新意识。

④作品造型美观，主题突出，构图完整，刀工精细，简繁适当，色彩搭配合理。

⑤拼摆造型严禁使用化学胶水黏接，造型、点缀饰物制作均须在场内进行。

⑥作品净料重量不低于750克。

（3）面点：每位选手制作2道。要求选用不同的面团或烹制方法，色、香、味、形、质俱佳，讲究营养卫生。

规定品种：鲜肉小包（发酵面团提褶包子）

组委会提供原料：面粉500克，酵母，猪肉150克。

具体要求为：

①选手一律使用现场提供的动物性馅料，场内入味调制馅心。自带干面粉，现场和面，使用酵母发酵。

②包子大小以干面粉50克3个为宜，数量为14个。

③包子褶应在16道以上，要求褶的花纹清晰，间距均匀。

④成品用现场提供的直径35厘米的平圆盘盛装送评，其中10个包子以343方式排列，另4个包子单装品尝盘。

⑤成品不得有任何场外携带物品。

自选品种：选用本地食材，突出本地特色

具体要求为：

①选手自带原料，现场完成面点成型、馅心入味调制、熟制。盛装餐具自带。

②不得使用人工合成色素和压面机等工具。

③自带料及用于美化的各种饰物，须经现场监考人员验证后才能携带入场，违反者将酌情扣分直至取消参赛资格。

④成品份量应满足10人食用量要求，另备4人量供评委品尝。位上品种需要制作6份，其中2份供评委品尝。

⑤成品应能体现选手的基本功和手法技巧，以味、质为主，讲求营养卫生，注重实用性、大众化、便以推广，有一定创新意识。

2．竞赛要求

（1）参赛品种应能表现烹饪技术和技巧,色、香、味、形、质、养、器俱佳,以味、质为主,讲求营养卫生。菜肴注重实用性、市场化、大众化、精美化，体现创新和节俭意识。不提倡使用高档原料，禁止使用国家规定保护的动植物原料和人工合成色素、添加剂。违者取消参赛成绩。

（2）自选品种菜肴原料的初加工,如宰杀、涨发、洗涤、剁茸、腌制(不调味)、预热加工(不调味)等,可安排在场外准备；但刀工成型,菜肴成熟及调味必须在场内完成。参赛的自选品种不能在规定时间内成熟的,应提前提出申请,经批准后方可在场外预加工至限定程度。所有原料进场前均须检查验证,违反规定者,将酌情扣分直至取消参赛资格。

（3）用于美化菜肴用的各种饰物,必须经现场监考人员验证后才能携带入场。菜品饰物要适中，不喧宾夺主，所有饰物必须在场内摆放在盛器中。

（4）规定品种由赛场统一提供设备、厨具、原辅调料和盛器。刀具、小工具由选手自备。自选品种的盛器餐具一律由选手自备（不得带有任何标识），由参赛者在盘底作记号,以便赛后认领。

（5）参赛选手须提前30分钟报到检录。迟到超过15分钟的选手，不得入场。现场制作必须在规定时间内完成，超时者按规定扣分。

（6）出菜顺序按主委会要求统一顺序出菜，便以集中评比量分，体现公平性。即按花色冷拼、芝麻花生、火爆腰花、自选热菜、鲜肉小包、自选面点的顺序统一出菜。

（7）赛场规则

①参赛选手应衣着整洁,戴工作帽。操作讲究卫生，生熟食物分开,工具洁净,不乱扔下脚料。

②参赛选手需提前填报自选品种报名表和产品质量标准。

③禁止重做或挪用他人已加工过的原料。

④现场不准高声喧哗，禁止吸烟，不准随地吐痰、乱扔东西。

⑤比赛结束后清理好操作台，否则酌情扣分。

3．评判方式和标准

（1）评判方式

采用统一顺序出菜，统一品种展示，以便统一比较、统一评分。体现公平公正。

（2）评分标准

每道品种满分为100分，分现场操作打分和菜点成品质量打分两部分构成，其中现场操作占20分，菜点质量占80分。具体如下：
    A、现场操作(20分)：
    (1)制备材料5分：按规定材料齐全，材料加工要求在制作间完成。不符合要求的，酌扣1－2分。
    (2)卫生规范5分：制作间(工位)卫生，工具用品卫生，个人卫生，成品卫生，个人仪表和精神面貌。不符合要求的，酌扣1－3分。
    (3)专业技术制作10分：根据操作顺序进行准确的现场调配，根据个人技术使用正确的制作方法。不符合要求的，酌扣1－4分。
    B、菜点成品质量(80分)：

(1)观感20分：按菜点份量、造型、色泽、汁水等内容评分。应做到构思新颖，富有创意，装盘美观、自然，主辅料配比合理，装饰物运用恰当，刀工均匀，份量规范，汁水适度，原料和汤汁自然色彩相互衬托，明快悦目，餐具与菜点协调，相得益彰。不符合要求的，酌扣1－10分。
    (2)味感20分：符合该菜点的口味风格，调味恰当，口味纯正，主料味道突出，无异味。不符合要求的，酌扣1－10分。
    (3)质感20分：用料精细，火候得当，质感鲜明，符合该菜点应有的嫩、软、脆、酥、滑、糯、韧等特点。不符合要求的，酌扣1－10分。

(4)食品安全与健康10分，所选食材、制作工艺安全可靠，符合现代人的健康需求。不符合要求的，酌扣1－10分

(5)实用性10分，工艺流程简单、操作便捷、便以复制和市场推广。不符合要求的，酌扣1－4分。

C、计分：
现场操作分和菜点成品质量分合并计算，得出该选手的总成绩。

4.考核配分

| 序号 | 试题名称 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 芝麻花生 | 100 |
| 2 | 花式拼盘 | 100 |
| 3 | 火爆腰花 | 100 |
| 4 | 自选热菜 | 100 |
| 5 | 鲜肉小包 | 100 |
| 6 | 自选小吃 | 100 |
| 说 明：本次技能竞赛为六道菜品，总分为600分，最后得分为百分制平均分值，得分总分除以6即为本次实操竞赛的百分制平均分值。 |  |  |

三、场地、设备、原器件要求

（一）场地、设备要求

理论考场要求：标准教室一间。

实际操作场地要求：水电气三通并处于完好状态。

（二）原器件要求

1.餐用具：常规中餐设备工具，如：中式炉头（双眼）、炒锅、炒勺、漏勺、砧板、案桌、蒸笼；8cm白色圆平盘平、 23cm白色圆平盘平、14cm白色条盘、汤钵、调味碗、码斗、调羹，筷子、水盆等。

2.调配料：常规的调味料，如：食盐、白糖、普通酱油、醋、味精、鸡精、淀粉、豆瓣酱、泡辣椒、干辣椒、花椒、葱、姜、蒜、胡椒粉、烹调油等。现场另备部分青菜、水发香菇、青椒、胡萝卜供选手自由选择。

3.半成品

红油 、基础高汤

四、选手自备器材

（一）白色工作服、工作帽、汗巾等。

（二）自备自选品种原料和调料

（三）自备自选品种餐具及自用工具

五、申诉与仲裁

（一）参赛选手对赛地提供的不符合竞赛规定的设备、材料，对有失公正的检查、评判，以及工作人员的违规行为等，均可有序地提出申诉。

（二）选手申诉均须通过本代表队领队，按照规定时限以书面形式向仲裁委员会（或仲裁组）提出。仲裁委员会要认真负责地受理选手申诉，并将处理意见通知领队或当事人。

（三）仲裁委员会的裁决为最终裁决，参赛选手不得因申诉或对处理意见不服而停止竞赛，否则按弃权处理。

六、参考资料

1.中国就业培训技术指导中心的《中式烹调师》（基础知识）第二版，代号C01-5975，《中式烹调师》（高级技能）第二版代号C01-6449；

2.人力资源和社会保障部的《中式烹调师》（基础知识）考证辅导第二版，代号I43-8093，《中式烹调师》（高级技能）考证辅导第二版代号I43-8120。

作品编号：       工位号：          考号：         姓名：           单位：

2015年中国技能大赛--四川省德阳市职业技能大赛

中式烹调师实际操作技能试卷

一、竞赛题目

（一）规定冷菜：芝麻花生

（二）自选冷菜：花式拼盘

（三）规定热菜：火爆腰花

（四）自选热菜：以鱼为主材自创一道菜

（五）规定面点：鲜肉小包

（六）自选面点：以德阳地域特色食材创意一道特色面点

二、考核配分

作品编号：      工位号：        考号：         姓名：           单位：

2015年中国技能大赛--四川省德阳市职业技能大赛

中式烹调师实际操作技能自选菜申报表

一、花式冷拼

| 菜品名称 |  |
| --- | --- |
| 创意思路 |  |
| 主体味型 |  |
| 制作方法 |  |
| 特色介绍 |  |

二、自选热菜

| 菜品名称 |  |
| --- | --- |
| 创意思路 |  |
| 主体味型 |  |
| 制作方法 |  |
| 特色介绍 |  |

三、自选小吃

| 菜品名称 |  |
| --- | --- |
| 创意思路 |  |
| 主体味型 |  |
| 制作方法 |  |
| 特色介绍 |  |

作品编号：      工位号：        考号：         姓名：           单位：

2015年中国技能大赛--四川省德阳市职业技能大赛

中式烹调师实操竞赛评分表（一）

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 总分 | 平均 分值 | 总分人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 说 明：本次技能竞赛为六道菜品，总分为600分，最后得分为百分制平均分值，得分总分除以6即为本次实操竞赛的百分制平均分值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试题一 ： 指定冷菜  芝麻花生

| 序号 | 项 目 | 要求和评分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场 操作 | 卫生规范，操作熟练、流程合理，出品干净利落，原料物尽其用。 | 20 | 1-8 |  |
| 2 | 观感 | 火候准确，成品色泽合理，花生大小、芝麻粘裹饱满均匀。 | 25 | 1-8 |  |
| 3. | 味 感 | 调味合理得当，味道纯正适中，由于异味严重而不能食用的菜品不予判分。 | 20 | 1-8 |  |
| 4 | 质 感 | 成熟方法恰当，火候掌握适宜，质地酥脆。由于失饪造成生、焦煳而不能食用的菜品不予判分。 | 25 | 1-8 |  |
| 5 | 安全与 健康 | 原料新鲜无霉变，成品洁净无异物异味，生熟严格分开。不能食用的菜品不予判分。 | 10 | 1-5 |  |
| 6 | 累计 得分 |  | 100 |  |  |

评分人:                 时间：          核分人：         时间：

作品编号：        工位号：        考号：         姓名：           单位：

2015年中国技能大赛--四川省德阳市职业技能大赛

中式烹调师实操竞赛评分表（二）

试题二 ：  花色冷拼

| 序号 | 项目 | 要求和评分标准 | 配分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场 操作 | 遵守现场规定，操作熟练，严格生熟分开，出品干净利落，原料物尽其用。 | 20 | 1-8 |  |
| 2 | 创意 | 主题健康，立意新颖，技法、造型、调味手法独特，美型美器突出。 | 20 | 1-4 |  |
| 3 | 观感 | 原料六种以上，色泽搭配合理，刀口整齐，拼摆匀均，造型美观大方，艺术感强。 | 30 | 1-8 |  |
| 4 | 质感 | 烹法运用恰当，质地体现完美。可食用食材不少于750克，由于失饪造成生、焦煳而不能食用不予判分。 | 20 | 1-8 |  |
| 5 | 味感 | 调味合理得当，主味鲜明突出。由于异味严重而不能食用的不予判分。 | 15 | 1-6 |  |
| 6 | 安全 与 健康 | 作品新鲜无害、无异物异味，有违禁食材和有碍健康与安全的不予判分。 | 10 | 1-10 |  |
| 7 | 实用性 | 可食性强，便于加工操作，适合市场推广，盛装点缀适宜，菜名贴切恰当。 | 10 | 1-5 |  |
| 8 | 累计 得分 |  | 100 |  |  |

评分人：              时间：         核分人：        时间：

作品编号：      工位号：        考号：         姓名：           单位：

2015年中国技能大赛--四川省德阳市职业技能大赛

中式烹调师实操竞赛评分表（三）

试题三 ： 火爆腰花

| 序号 | 项目 | 要求和评分标准 | 配分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场 操作 | 遵守现场规定，操作熟练，严格生熟分开，出品干净利落，原料物尽其用。 | 20 | 1-8 |  |
| 2 | 观感 | 色泽色泽合理，刀口匀均，芡汁包裹合理，不糊芡、不粘连、不吐血水，装盘合理型态美观自然， | 30 | 1-10 |  |
| 3 | 质感 | 火候掌握恰当，生熟恰到好处，质地脆嫩。由于失饪造成生、焦煳而不能食用不予判分。 | 20 | 1-20 |  |
| 4 | 味感 | 调味得当，主味突出。过咸过淡酌情扣1-6分，太咸、异味太重而不能食用不予判分 | 20 | 1-20 |  |
| 5 | 安全 与 健康 | 作品新鲜无害、无异物异味，有碍健康与安全的不予判分 | 10 | 1-10 |  |
| 6 | 累计 得分 |  | 100 |  |  |

评分人：         时间：           核分人：           时间：

作品编号：      工位号：        考号：         姓名：           单位：

2015年中国技能大赛--四川省德阳市职业技能大赛

中式烹调师实操竞赛评分表（四）

试题四：自选热菜

| 序号 | 项 目 | 要求和评分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场 操作 | 遵守现场规定，操作熟练，严格生熟分开，出品干净利落，原料物尽其用。 | 20 | 1-8 |  |
| 2 | 创 意 | 主题健康，立意新颖，技法、造型、调味手法独特，美型美器突出。 | 15 | 1-5 |  |
| 3 | 观感 | 色泽搭配合理，刀工精细，拼摆匀均，造型美观大方，艺术感强。 | 15 | 1-5 |  |
| 4 | 质 感 | 烹法运用恰当，质地体现完美。可食用强，由于失饪造成生、焦煳而不能食用不予判分。 | 15 | 1-15 |  |
| 5 | 味感 | 调味合理得当，主味鲜明突出。由于异味严重而不能食用的不予判分。 | 15 | 1-15 |  |
| 6 | 安全 与 健康 | 作品新鲜无害、无异物异味，有违禁食材和有碍健康与安全的不予判分。 | 10 | 1-10 |  |
| 7 | 实用性 | 可食性强，便于加工操作，适合市场推广，盛装点缀适宜，菜名贴切恰当。 | 10 | 1-10 |  |
| 8 | 累计 得分 |  | 100 |  |  |

评分人：         时间：            核分人：        时间：

作品编号：      工位号：        考号：         姓名：           单位：

2015年中国技能大赛--四川省德阳市职业技能大赛

中式烹调师实操竞赛评分表（五）

试题五 ：鲜肉小包

| 序号 | 项 目 | 要求和评分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场 操作 | 遵守现场规定，操作熟练，严格生熟分开，出品干净利落，原料物尽其用。 | 20 | 1-8 |  |
| 2 | 观感 | 大小合理，花纹清晰，间距均匀，褶应在16道以上，成品光亮，无死斑 | 30 | 1-10 |  |
| 3 | 质 感 | 火候掌握恰当，皮、馅熟透，质地柔软不粘牙。由于失饪造成生、焦煳而不能食用不予判分。 | 20 | 1-20 |  |
| 4 | 味感 | 调味得当，主味突出。过咸过淡酌情扣1-6分，太咸、异味太重而不能食用不予判分 | 20 | 1-20 |  |
| 5 | 安全 与 健康 | 作品新鲜无害、无异物异味，有碍健康与安全的不予判分。 | 10 | 1-10 |  |
| 6 | 累计 得分 |  | 100 |  |  |

评分人：         时间：           核分人：          时间：

作品编号：      工位号：        考号：         姓名：           单位：

2015年中国技能大赛--四川省德阳市职业技能大赛

中式烹调师实操竞赛评分表（六）

试题六 ：自选面点

| 序号 | 项 目 | 要求和评分标准 | 满分 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 现场 操作 | 遵守现场规定，操作熟练，严格生熟分开，出品干净利落，原料物尽其用。 | 20 | 1-8 |  |
| 2 | 创意 | 主题健康，立意新颖，技法、造型、调味手法独特，美型美器突出。 | 20 | 1-4 |  |
| 3 | 观感 | 色泽搭配合理，造型美观大方，艺术感强。 | 30 | 1-8 |  |
| 4 | 质 感 | 烹法运用恰当，质地体现完美。由于失饪造成生、焦煳而不能食用不予判分。 | 20 | 1-8 |  |
| 5 | 味感 | 调味合理得当，主味鲜明突出。由于异味严重而不能食用的不予判分。 | 15 | 1-6 |  |
| 6 | 安全 与 健康 | 作品新鲜无害、无异物异味，有违禁食材和有碍健康与安全的不予判分。 | 10 | 1-10 |  |
| 7 | 实用性 | 可食性强，便于加工操作，适合市场推广，盛装点缀适宜，菜名贴切恰当。 | 10 | 1-5 |  |
| 8 | 累计 得分 |  | 100 |  |  |

评分人：      时间：              核分人：        时间：

附件9

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

化学检验工决赛技术文件

一、制定标准

按照《化学检验工国家职业技能标准》高级工（国家职业资格三级）及以上基础知识、技能要求和相关知识为基础，并结合企业生产实际制定。

二、竞赛内容、形式和成绩计算

（一）竞赛内容

本次竞赛内容包括理论知识笔试和操作技能竞赛两部分。

（二）竞赛形式

采用单人竞赛形式，独立完成规定的工作任务。

（三）成绩计算

理论知识竞赛试卷满分为100分，理论笔试成绩将按照30%折算计入竞赛总成绩；操作技能满分为100分，将按照70%折算计入竞赛总成绩；理论知识笔试和操作技能竞赛成绩折算成绩之和为决赛总成绩，由高到低依次排名。

三、命题原则

依据国家职业技能标准，注重基本技能，体现现代技术，结合生产实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。

四、试题范围、比重、类型及其它

（一）理论知识竞赛

1.竞赛范围

（1）职业道德

①职业道德基本知识;②职业守则。

（2）基础知识部分

①标准化计量质量基础知识；②化学基础知识（包括安全与卫生）；③分析化学知识；④电工基础知识；⑤计算机操作知识；⑥相关法律、法规知识.

（3）专业知识部分

①样品交接；②检验准备；③检测与测定；④测后工作；⑤修验仪器设备；⑥技术管理与创新；⑦培训与指导

2.试题比重

职业道德约占试卷总分的3%；基础知识约占试卷总分的22%；专业知识约占试卷总分的75%。具体配分比重见表1。

表1  理论知识竞赛内容比重表

| 项 目 |  | 配分比重 |
| --- | --- | --- |
| 基本要求 | 职业道德 | 3% |
|  | 基础知识 | 22% |
| 相关知识 | 样品交接 | 2% |
|  | 检验准备 | 13% |
|  | 检测与测定 | 25% |
|  | 测后工作 | 5% |
|  | 修验仪器设备 | 10% |
|  | 技术管理与创新 | 15% |
|  | 培训与指导 | 5% |
| 合计 |  | 100% |

3.试题类型

采用客观题的形式命题，题型为判断题、选择题。

4.竞赛时间

竞赛时间为60分钟。

5.命题方式

国家题库抽取与专家命题相结合。

6.主要参考资料

(1)《化学检验工—国家职业标准》，书号：ISBN15504530，中国劳动社会保障出版社

(2)化学检验（高级工）实训指导---国家级高技能人才培训基地建设项目成果教材，书代号J35-1285，ISBN978-7-5167-1285-6，首版日期2014-6-23，李巍巍主编

（二）实际操作竞赛

实际操作竞赛以操作技能为主，操作规范及安全文明生产在实际操作竞赛过程中进行考查，不再单独命题。

1.竞赛范围与内容

按提供的仪器设备、试剂药品和要求在规定时间内完成滴定分析和仪器分析。主要考核选手标准滴定溶液的配制与标定技术，滴定基本操作，滴定终点的准确判断，分析天平的使用，分光光度计的使用，标准溶液的配制，标准曲线的绘制，以及涉及的相关操作标准与安全规程。具体配分比重见表2。

表2  实际操作竞赛内容比重表

| 项 目 |  | 配分比重 |
| --- | --- | --- |
| 工作要求 | 样品交接 | 5% |
|  | 检验准备 | 10% |
|  | 检测与测定 | 45% |
|  | 测后工作 | 8% |
|  | 修验仪器设备 | 12% |
|  | 技术管理与创新 | 15% |
|  | 信息技术应用能力 | 5% |
| 合计 |  | 100% |

竞赛题目：略

项目及要求：略（后附参考样题，见附件1）

项目一：标准滴定溶液的配制与标定

项目二：光度法进行工作曲线的绘制及未知溶液的分析

2.竞赛时间

实际操作竞赛项目一竞赛时间100分钟，项目二竞赛时间140分钟，总时间240分钟。

3.命题方式

专家命题。

4.竞赛场地与设施

（1）竞赛场地：

①天平室

②加热室

③化学分析室

④仪器分析室

（2）赛场设施设备：┄┄（见附件2）。

5.评分

（1）评分办法

参照国家职业技能标准化学检验工高级技能及以上等级技能要求，依据选手完成工作任务的情况，按照考核标准进行评分。评价方式采用现场评分。

（2）违规扣分

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

①在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，酌情扣5～10分，情况严重者取消竞赛资格。

②因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣2～10分。

③扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣1～10分，情况严重者取消竞赛资格。

实际操作竞赛评分表见附件4。

五、竞赛规则

1.选手必须自带实际操作竞赛所需的工作服等（实际操作竞赛选手准备通知单见附件3）。不得携带手机等移动通信或上网设备、移动存储设备、纸质资料等与竞赛无关的物品。

2.选手在竞赛前进行抽签来决定竞赛工位号，竞赛前10分钟进入竞赛工位，核对现场提供的仪器设备、试剂药品等；竞赛开始前5分钟，拆封竞赛任务书，讲解竞赛注意事项，以场地计时器为准计时进行竞赛（考场准备计时器固定在明显位置）。

3.竞赛时间为240分钟，连续进行；饮水由赛场统一提供，选手如厕时间计算在竞赛时间内，竞赛过程中严禁接受任何形式的场外指导。

4.参赛选手必须服从监考人员指挥，按“操作竞赛项目及评分标准”、“操作竞赛规则”进行实际操作考核。凡在实际操作考核竞赛中违反规则者，监考人员必须予以制止，对劝阻不听者，监考人员应立即对参赛选手做出处理，考后及时向裁判长说明情况。

5.赛场内应保持肃静，不得喧哗和相互讨论。竞赛过程中如发现问题，应立即向监考人员反映。

6.除当场次的参赛选手、指定负责该场次的监考人员及赛场工作人员外，有关领导和新闻宣传报导人员应在组委会负责人陪同方可进入，并严格遵守赛场纪律。

7.监考人员、赛场工作人员与参赛选手只能进行有关工作方面的必要联系，不得进行任何提示性交谈。允许进入赛场的其他人员，一律不准与参赛选手交谈。在赛场的所有人员，不准干扰参赛选手的正常操作。一旦发现营私舞弊者，应立即停止其工作，取消其监考资格，并将情况通知其所在工作单位做出相应处理。

8.比赛结束后，参赛选手需将试卷连同草稿纸一起上交监考人员并立即离开赛场，不得在赛场外高声谈论和传递与竞赛有关的信息。

- 9.安全操作规程

（1）穿戴好必要劳保用品进入竞赛岗位。

（2）长发者应将头发盘起。

（3）安全文明作业，保持赛场安静，不允许有大声喧哗、吵闹、跑动等不文明行为。

（4）所有仪器设备要按安全操作规程操作。

10.因设备自身故障导致选手中断竞赛，经确认后由大赛裁判长视具体情况做出裁决。

11.如遇其它突发情况，由大赛组委会视情况做出处理。

附件1

参考项目样题

一、项目名称及要求

项目1：浓度c(Na2S2O3)≈0.1mol/L的硫代硫酸钠标准滴定溶液的标定。

1.1所用试剂

1.1.1碘化钾。

1.1.2无水碳酸钠。

1.1.3硫酸溶液（20%）。

1.1.4淀粉指示液（10g/L）。

1.2硫代硫酸钠标准滴定溶液[c(Na2S2O3)=0.1mol/L]

1.2.1本操作过程执行国家标准GB/T 601-2002化学试剂标准滴定溶液的配制（4.6硫代硫酸钠标准滴定溶液）。

1.2.2硫代硫酸钠标准滴定溶液的配制。

称取26g硫代硫酸钠(Na2S2O3·5H2O)，加0.2g无水碳酸钠，溶于1000mL水中，缓缓煮沸10min，冷却。放置两周后过滤。

1.2.3硫代硫酸钠标准滴定溶液的标定。

用差减法称取0.17-0.19g重铬酸钾（于120℃±2℃干燥至恒重的工作基准试剂），置于500mL碘量瓶中，加25mL水溶解，加2g碘化钾（1.1.1）及20mL硫酸溶液（1.1.3），摇匀，于暗处放置10min。加150mL水，用配制好的硫代硫酸钠标准滴定溶液滴定，近终点时加2mL淀粉指示液（1.1.4），继续滴定至溶液由蓝色变为亮绿色。记录读数V, 平行标定三次，计算平均值。

1.3数据记录

| 测定次数 内容 | 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 称取重铬酸钾的质量，g |  |  |  |
| 消耗的硫代硫酸钠标准滴定溶液的体积V，mL |  |  |  |
| 硫代硫酸钠标准滴定溶液的实际浓度c，mol/L |  |  |  |
|  | 平均值: |  |  |

1.4结果计算

项目2：铋磷钼蓝光度法测定钢铁及合金中磷含量—--光度法进行磷工作曲线的绘制（GB/T 223.59-2008）及未知溶液（磷质量浓度0.25～2.5μg/mL)的分析

- 2.1所用试剂

2.1.1 铁溶液A（5mg/mL）：称取0.5000g纯铁（磷的质量分数小于0.0005％），用10 mL盐酸（密度约为1.19g/mL）溶解后，滴加硝酸（密度约为1.42g/mL）氧化，加3mL高氯酸（密度约为1.67g/mL）蒸发至冒高氯酸烟并继续蒸发至湿盐状，冷却，用20 mL硫酸（1+1）溶解盐类，冷却至室温，移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

2.1.2硝酸铋溶液（10g/L）：称取10g硝酸铋[Bi(NO3)3·5H2O],置于200mL烧杯中，加25mL硝酸（密度约为1.42g/mL），加水溶解后，煮沸驱尽氮氧化物，冷却至室温，移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

2.1.3钼酸铵溶液（30g/L）：称取3g钼酸铵[(NH4)6Mo7O24·4H2O]溶于水中，稀释至100 mL，混匀。

2.1.4抗坏血酸溶液（20g/L）：称取2g抗坏血酸，置于100mL烧杯中，加入50mL水溶解，稀释至100mL，混匀。比赛当天配置。

2.1.5磷标准溶液：

2.1.5.1磷储备液（100μg/mL）:称取0.4393g预先经105℃烘干至恒重的基准磷酸二氢钾（KH2PO4），用适量水溶解，加5 mL硫酸（1+1），移入1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

2.1.5.2磷标准溶液（5.0μg/mL）:移取50.00mL磷储备液（2.1.5.1），置于1000mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

2.1.6待测未知试液：磷质量浓度0.25～2.5μg/mL。

称取0.5000g钢铁标准试样（磷的质量分数在0.005～0.050%），置于150mL烧杯中，加10mL～15mL盐酸-硝酸混合酸（将二份密度约为1.19g/mL盐酸和1份密度约为1.42g/mL的硝酸混匀）,加热溶解，滴加密度约为1.15g/mL氢氟酸，加入量视硅含量而定。待试样溶解后，加10mL密度约为1.67g/mL的高氯酸，加热到冒高氯酸烟，蒸发至湿盐状，取下，冷却。

沿烧杯壁加入20mL硫酸（1+1），轻轻摇匀，加热至盐类全部溶解，滴加100g/L亚硝酸钠溶液将铬还原至低价并过量1～2滴，煮沸驱除氮氧化物，取下，冷却。移入100mL容量瓶中，用水稀释至刻度，混匀。

（以上试剂由承办方提供）

2.2未知试液测定

2.2.1显色液

移取10.00mL未知试液（2.1.6），置于50mL容量瓶中，加入2.5mL硝酸铋溶液（2.1.2），5 mL钼酸铵溶液（2.1.3），每加一种试剂必须立即混匀。用水吹洗瓶口或瓶壁，使溶液体积约为30mL，混匀。加5mL抗坏血酸溶液（2.1.4），用水稀释只刻度，混匀。室温下静置20分钟。

- 2.2.2参比液

移取10.00mL未知试液（2.1.6），置于50mL容量瓶中，与显色液（2.2.1）同样操作，但不加钼酸铵溶液，用水稀释至刻度，混匀。

- 2.2.3吸光度测量

将部分溶液（2.2.1）移入合适的吸收皿中，以参比液为参比，于分光光度计波长700nm处测量吸光度。从标准曲线上查出相应的磷含量。

2.3 标准曲线的绘制

2.3.1 本操作过程执行国家标准GB/T 223.59-2008。

| 具体内容 | 0.005mg/mL 磷标准溶液 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 顺序号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 移取标夜体积V*（ml） |  |  |  |  |  |  |
| 磷含量（mg） |  |  |  |  |  |  |
| 吸光度A值 |  |  |  |  |  |  |
| 回归一次方程 |  |  |  |  |  |  |
| 相关系数r |  |  |  |  |  |  |

2.3.2 用移液管分别移取0mL、0.50mL、1.00 mL、2.00 mL、3.00 mL、5.00 mL磷标准溶液（2.1.5.2），分别置于6个50mL容量瓶中，各加入10.00 mL铁溶液A（2.1.1），加2.5mL硝酸铋溶液（2.1.2），5mL钼酸铵溶液（2.1.3），每加一种试剂必须立即混匀。用水吹洗瓶口或瓶壁，使溶液体积约为30mL，混匀。加5mL抗坏血酸溶液（2.1.4），用水稀释至刻度，混匀。室温下静置20分钟。以零浓度标准溶液做参比，于721型可见光分光光度计波长700nm处测量各标准溶液的吸光度A。以磷的质量为横坐标，吸光度值为纵坐标，绘制标准曲线。

2.3.3 数据记录

2.4曲线回归（Excel功能计算）相关系数：

回归一次方程：

- 2.5结果计算

| 未知溶液 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 未知试液吸光度 Ai |  |  |
| 从工作曲线求得磷质量 mg |  |  |
| 磷的质量浓度C mg/mL |  |  |
| 最终结果C平均 mg/mL |  |  |

- 二、主要考评内容

1.分析天平的正确使用。

2.玻璃仪器的正确使用。

3.分光光度计的正确使用。

4.滴定分析的正确操作。

5.计算机基本操作技能。

6.结果精密度、准确度的计算。

- 三、主要过程配分

1.项目1 : 硫代硫酸钠标准滴定溶液[c(Na2S2O3)=0.1mol/L]（25分）

| 序号 | 主要过程 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清洗玻璃仪器 | 1 |
| 2 | 天平使用 | 7 |
| 3 | 溶解过程 | 1 |
| 4 | 试剂的加入 | 2 |
| 5 | 滴定过程 | 8 |
| 6 | 终点判断 | 2 |
| 7 | 数据记录 | 2 |
| 8 | 器具清洗及台面整理 | 2 |

2.项目2 ：光度法进行磷工作曲线的绘制及未知溶液（磷的质量浓度0.25～2.5μg/mL)的分析（25分）

| 序号 | 主要过程 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 清洗玻璃仪器 | 1 |
| 2 | 标液分取 | 7 |
| 3 | 加入各类试剂过程 | 1 |
| 4 | 定容、摇匀等 | 3 |
| 5 | 发色时间控制 | 1 |
| 6 | 吸光度测定 | 7 |
| 7 | 读数记录 | 2 |
| 8 | 数据处理 | 1 |
| 9 | 器具清洗及台面整理 | 2 |

3.损坏仪器、设施

每损坏一件仪器和设施从总分中扣除2分；违反安全操作规程及其他违规操作从总分中扣除3分。

- 四、结果准确度判断（配分40分）

1.项目1 ：硫代硫酸钠标准滴定溶液[c(Na2S2O3)=0.1mol/L]（20分）

说明：因未知因素，此判断方法为暂定方法，裁判组届时可根据竞赛实际情况予以必要调整(报竞赛组委会批准)。特此说明。

- 总体平均值的计算

自我极差判断，异常值删除，其余结果取平均值：

取个体极差值在0.0002以内的结果计算个体平均值（评委组计算）并排序，与中位数比较，其差值大于0.0003者剔除，其他数据参与总体平均值计算。

- （1）精密度计分（10分）

个体极差值大于0.0001扣1分；大于0.0002扣3分；大于0.0003扣6；大于0.0004扣10分。

- （2）准确度计分（10分）

各参赛选手报出的平均值与总体平均值比较，误差绝对值每相差0.0001扣1分，直到总分10分扣完为止。

少一个结果扣5分，该参赛选手结果不再参与总体平均值计算；少二个结果判定为失败，扣20分。

根据参赛选手原始数据计算出的最终结果，与参赛选手报出最终结果比较，以其误差大者计分。

有意拼凑数据，每处扣10分。

2.项目2 ：光度法进行磷工作曲线的绘制及未知溶液（磷的质量浓度0.25～2.5μg/mL）的分析（20分）

- 总体平均值的计算

取个体平行结果差值小于0.05μg /mL的结果计算个体平均值（评委组计算）并排序，与中位数比较，其差值大于0.10者剔除，其他数据参与总体平均值计算。

- （1）曲线制作（10分）

六个点参与拟合（含零点），少一个点扣2分。相关系数r要求达到0.9999以上，与0.9999相比每相差0.0005扣1分，直至10分扣完为止。

- （2）未知溶液结果计分（10分）

各参赛选手得出的平均值与总体平均值相减，误差绝对值每相差0.05μg /mL，扣1分，直至10分扣完为止。

根据参赛选手原始数据计算出的最终结果，与参赛选手报出最终结果比较，以其误差大者计分。

有意拼凑数据，每处扣10分。

- 五、考试时间考核（配分10 分）

竞赛的标准时间为100分钟，超时10 分钟者停止比赛。每组参赛选手进场先检查试剂、仪器等，时间3分钟；裁判宣布比赛开始，计时开始。参赛选手对实验器具清洗、归位、计算并提交结果报告后结束。

超时10分钟以内者，每超1分钟（不足1分钟按1分钟计），扣1分。

附件2

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

化学检验工实际操作竞赛赛场准备通知单

项目一

一、仪器设备（台套数：用6备2）

| 名称 | 规格 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天平 | 万分之一克 | 公用 | 酸式、碱式滴定管 | 50mL | 各1支/人 |
| 托盘台秤 | 感量1mg | 公用 | 称量瓶 | 高型 | 1只/人 |
| 高温炉 |  | 公用 | 称量手套 |  | 1付/人 |
| 干燥器 |  | 公用 | 洗瓶 | 500mL | 1只/人 |
| PH试纸 | 广泛试纸 | 公用 | 烧杯 | 100mL | 2只/人 |
| 锥形瓶 | 250mL | 3只/人 | 烧杯 | 50mL | 2只/人 |
| 量筒 | 50mL | 1只/人 | 滴管 |  | 1根/人 |
| 量筒 | 10mL | 1只/人 | 玻璃搅棒 |  | 1根/人 |
| 测定溶液温度装置及其溶液温度体积校正系数表 |  | 公用 | 玻璃仪器洗涤用具及其洗涤用试剂 |  | 公用 |

二、试剂材料

未注明要求时，试剂均为分析纯，水为国家规定的实验室三级用水规格。

| 名称 | 规格 | 浓度/数量 | 名称 | 规格 | 浓度/数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EDTA标准滴定溶液 |  | 0.05mol/L | 氧化锌 | 基准试剂 |  |
| 铬黑T指示液 |  | 5g/L | 盐酸 |  | 1+1 |
| 氨水 |  | 10%（质量分数） | 铬黑T指示液 |  | 5g/L |
| 氯化铵-氯化铵缓冲液 | pH=10 |  | 用作原始记录纸 | A4 | 2张/人 |
|  |  |  | 现场考核记录 |  | 1份/人 |
| 滤纸 | 定性 |  | 草稿纸 | 8K | 1张/人 |
| 该样：1份/人（应有被测物含量标准值） |  |  |  |  |  |

项目二

一、仪器设备（台套数：用6备2）

| 名称 | 规格 | 数量 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天平 | 万分之一克 | 公用 | 镜头纸 |  | 共用 |
| 721分光光度计 |  | 8台 | 比色皿 | 1-2cm | 4只/人 |
| 计算机 | Microsoft Office Excel2003 | 8台 |  |  |  |
| 托盘台秤 | 感量1mg | 公用 | 表面皿 |  | 1块/人 |
| 钢铁容量瓶 | 50mL |  | 烧杯 | 500mL | 2只/人 |
| 滴管 |  | 1根/人 | 量筒 | 10mL | 1只/人 |
| 称量手套 |  | 1付/人 | 电炉 | 300W | 共用 |
| 洗瓶 | 500mL | 1只/人 | 石棉铁丝网 |  | 1块/人 |
| 普通滤纸 |  | 共用 | 玻璃搅棒 |  | 1根/人 |
| 测定溶液温度装置及其溶液温度体积校正系数表 |  | 公用 | 玻璃仪器洗涤用具及其洗涤用试剂 |  | 公用 |

二、试剂材料

未注明要求时，试剂均为分析纯，水为国家规定的实验室三级用水规格。

| 名称 | 规格 | 浓度/数量 | 名称 | 规格 | 浓度/数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准钢样 |  |  | 硝酸 | 1.42g/mL |  |
| 盐酸 | 1.19g/mL |  | 高氯酸 | 1.67g/mL |  |
| 磷酸 | 1.69 g/mL |  | EDTA溶液 |  | 6% |
| 过硫酸铵 |  |  | 用作原始记录纸 | A4 | 2张/人 |
| 硝酸银 |  |  | 坐标纸 |  | 1份/人 |
| 草稿纸 | 8K | 1张/人 | 现场考核记录 |  | 1份/人 |
| 混合酸 | 1000mL溶液中含50mL硝酸，36mL磷酸（1.69 g/mL），3.5g硝酸银。 |  |  |  |  |
| 该样：1份/人（应有被测物含量标准值） |  |  |  |  |  |

附件3

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

化学检验工实际操作竞赛选手准备通知单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作服 |  |  |  |  |
| 2 | 记录笔（蓝黑） |  |  |  |  |
| 3 | 计算器 |  |  |  |  |
| 4 | 直尺 |  |  |  |  |
| 5 | 铅笔 |  |  |  |  |
| 6 | 准考证 |  |  |  |  |
| 7 | 身份证 |  |  |  |  |

说明：┄┄

附件4

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

化学检验工实际操作竞赛评分表

项目一

| 序号 | 项目及配分 | 评分标准 |  |  |  |  |  |  |  | 扣分情况记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准滴定溶液的允许差（20分） | 相对平均偏差≤（%） |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ＞0.5 |  |  |
|  |  | 扣分标准（分） |  |  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |  |  |
| 2 | 未知试样浓度的准确度（30分） | 与准确浓度相对偏差≤（%） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | ＞0.8 |  |  |
|  |  | 扣分标准（分） | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  |
| 3 | 未知试样浓度的允许差（10分） | 相对平均偏差≤（%） |  |  | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | ＞0.5 |  |  |
|  |  | 扣分标准（分） |  |  | 0 | 2.5 | 5 | 7.5 | 10 |  |  |
| 4 | 完成测定时限（6分） | 超过时间≤ | 0 |  | 0:15 |  | 0:30 | ＞0:30 |  |  |  |
|  |  | 扣分标准（分） | 0 |  | 1 |  | 3 | 6 |  |  |  |
| 5 | 操作（30分）操作分扣完为止，不进行倒扣 | （1）每个犯规动作扣0.5分，重复犯规最多扣2分 （2）容量仪器清洗不洁者扣2分/件 （3）估计称量数据及最终称量数据，超±5%，各扣2.5分 （4）基准试剂重称一次扣5分 （5）定容过量或不足扣2分/只，损坏仪器扣5分/件 （6）重新滴定一次扣5分 （7）滴定终点过头，用扣体积来校正，扣2分（不超过1滴） （8）若计算中未进行温度校正或滴定管体积校正，扣2分 （9）数据中有效位数不对或修约错误每处扣0.5分，数据不全，每缺一项扣0.5分。记录中不按规范改正每处扣0.5分。原始记录不及时记录，每次扣1分。原始记录用其他纸张记录扣5分 （10）计算中有错误扣5分/处（出现第一次时扣，受其影响而错不扣） （11）缺偏差扣5分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 原始记录（3分） | 记录准确、及时、清洁，文字端正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 实验结束工作（1分） | 考核结束，仪器不清洗或堆放不整齐扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 否决项 | 滴定管读数、称量数据未经监考老师同意并签字不可更改，否则作0分处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项目二

| 序号 | 项目及配分 | 评分标准 |  |  |  |  |  |  |  |  | 扣分情况记录 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 未知试样浓度的准确度（40分） | 与标准浓度偏差≤（%） |  | 2.5 |  | 3.5 | 4.5 | 5.5 |  | ＞5.5 |  |  |
|  |  | 扣分标准（分） |  | 0 |  | 10 | 20 | 30 |  | 40 |  |  |
| 2 | 未知试样浓度的允许误差（10分） | 相对平均偏差≤（%） | 1.0 | 1.5 |  | 2.0 | 2.5 | 3.0 |  | ＞3.0 |  |  |
|  |  | 扣分标准（分） | 0 | 2 |  | 4 | 6 | 8 |  | 10 |  |  |
| 3 | 完成测定时限（5分） | 超过时间≤（min） | 0 |  | 0:15 |  | 0:30 |  | ＞0:30 |  |  |  |
|  |  | 扣分标准（分） | 0 |  | 1 |  | 2 |  | 5 |  |  |  |
| 4 | 工作曲线（10分） | 工作曲线每点错一点扣1分，工作曲线不通过原点扣1分，工作曲线坐标名称、单位、图名称、作者、日期、条件不写，每少写一项扣0.2分，直线不光滑、粗，扣0.5分，直至10分扣完不倒扣 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 操作（30分）分扣完为止，不倒扣 | （1）选择波长在±5~±10nm扣2分，＞±10nm扣5分 （2）选择吸收池若计算错扣5分 （3）玻璃仪器未洗干净，每件扣2分 （4）定容溶液定容过头或不到扣2分 （5）标准溶液重配一次扣2分 （6）50mL比色液每重配一次扣2分 （7）发色时间不足扣2分 （8）仪器未预热扣5分 （9）计算中有错误扣5分/处，（出现第一次时扣，受其影响而错不扣） （10）损坏仪器每件扣5分 （11）数据中有效位数不对或修约错误每处扣1分。记录中不按规范改正每处扣0.5分。原始记录不及时记录，每次扣1分。原始记录用其他纸张记录扣5分。 （12）其他规范动作，每次扣0.5分，重复犯规最多扣2分 （13）缺偏差扣5分 （14）原始记录数据不全，每缺一项内容扣1分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 原始记录（3分） | 记录准确、及时、清洁，文字端正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 实验结束工作（2分） | 考核结束，仪器不清洗扣1分；堆放不整齐扣1分；仪器不关扣2分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 否决项 | 吸光度读数未经监考老师同意并签字不可更改，否则作0分处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1.项目一、项目二各占总成绩的50%；

2.如有着装不规范，仪器摆放不整齐，环境卫生保养不符合要求，违反安全文明生产操作规程等情况酌情从总分中扣1～5分。

裁判员签名：

附件10

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

装饰镶贴工决赛技术文件

一、制定标准

按照《装饰镶贴工国家职业技能标准》高级工（国家职业资格三级）及以上基础知识、技能要求和相关知识为基础，参考了第41、42届世界技能大赛“瓷砖贴面”竞赛题目和《第42届世界技能大赛“砌筑项目”技术规程说明》，并结合国家建筑施工规范的相关要求及企业生产实际制定。

二、竞赛内容、形式和成绩计算

（一）竞赛内容

本次竞赛内容包括理论知识和实际操作两部分。

（二）竞赛形式

采用单人竞赛形式，独立完成规定的工作任务。

（三）成绩计算

理论知识考核和实际操作测试总成绩为100分。其中理论知识竞赛试卷满分为100分，理论知识竞赛成绩将按照30%折算计入竞赛总成绩；实际操作竞赛满分为100分，将按照70%折算计入竞赛总成绩；理论知识竞赛成绩与实际操作竞赛成绩经折算后相加得出竞赛总成绩。

三、命题原则

依据国家职业技能标准，注重基本技能，体现现代技术，结合生产实际，考核职业综合能力，并对技能人才培养起到示范指导作用。

四、试题范围、比重、类型及其它

（一）理论知识竞赛

1.竞赛范围

（1）职业道德

①职业道德基本知识；②职业守则。

（2）基础知识部分（按照职业标准要求，适当增加新知识）

①了解装饰镶贴的基本概念；②掌握建筑及建筑装饰识图的基本知识；③熟悉建筑构造及结构；④熟悉砂浆、粘合剂的特性；⑤了解建筑行业的主要法律、法规；⑥了解装饰行业发展简史；⑦岗位责任制和规范要求。

（3）专业知识部分

①装饰镶贴的基本知识

1）了解装饰镶贴的作用；2）掌握装饰镶贴的主要施工特点及施工基本条件；3）掌握装饰镶贴的质量验收标准及规范；4）了解装饰镶贴的现状和发展。

②装饰镶贴材料应用基本知识

1）掌握镶贴材料的分类及基本性质；2）掌握水泥、预拌砂浆、外加剂，装饰石材及陶瓷砖等常用材料的特点、品种、质量标准；3）掌握室内环境污染的控制种类、浓度限量及环境质量验收的强制性规定。

③装饰镶贴的施工工艺和质量标准

1）熟悉装饰装修镶贴施工工艺特点、技术要求和质量验收标准；2）掌握墙面和地面瓷砖镶贴工艺和质量验收标准；3）掌握陶瓷砖墙面和地面拼花质量验收标准；4）熟悉石材干挂工艺和质量验收标准；5）掌握装饰镶贴常见质量通病的防治措施；6）掌握装饰镶贴常用施工机具的主要技术性能、维护及常见事故的排除方法;7）掌握装饰镶贴工做职业道德的基本要求和行为规范；8）掌握班组管理的基本内容及要求；9）掌握装饰镶贴工种的施工安全技术知识和有关要求；10）熟悉装饰镶贴工文明施工知识和有关要求。

2.试题比重

职业道德约占试卷总分的5%；基础知识约占试卷总分的20%（20-25%）；专业知识约占试卷总分的75%（70-75%）。

3.试题类型

采用客观题的形式命题，题型为判断题、选择题。

4.竞赛时间

竞赛时间为60分钟。

5.命题方式

国家题库抽取与专家命题相结合。

6.主要参考资料

（1）职业技能鉴定教材《装饰镶贴工（初级、中级、高级）--指导手册》中国劳动出版社，2009年8月第1版。ISBN：9787504579157

（2）职业技能短期培训教材《装饰镶贴工基本技能》，中国劳动和社会保障出版社，2010年3月第一版。ISBN：9787504582201

（3） 建筑装饰装修职业技能岗位培训教材 《建筑装饰装修镶贴工》（高级工 技师 高级技师），中国建筑工业出版社，2003年7月第1版。ISBN：7112055822

（4）建筑装饰装修职业技能岗位标准、鉴定规范、习题集 《建筑装饰装修镶贴工》，中国建筑工业出版社，2003年7月第1版。ISBN：1511210693

（5）《GB 50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范》， 中国建筑工业出版社，2002年1月第1版。ISBN：1511211875

（6）《建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010)》，中国计划出版社，2010年8月第1版。ISBN：1580177418

（二）实际操作竞赛

实际操作竞赛以操作技能为主，操作规范及安全文明生产在实际操作竞赛过程中进行考查，不再单独命题。

1.竞赛范围与内容

按提供的资料和要求在规定时间内完成给定任务墙面镶贴、地面铺贴。主要考核选手施工准备（识图、工具准备、材料准备、技术准备）、镶贴施工（基层处理、砂浆配制、抹灰、内墙镶贴、地面铺贴）、完工检查（质量检查、现场整理），组织管理（管理制度编制）等技能。具体配分比重见下表。

实际操作竞赛内容比重表

| 项 目 |  | 配分比重 |
| --- | --- | --- |
| 工作要求 | 施工准备（识图准备） | 5% |
|  | 施工准备（材料、工具、技术准备） | 5% |
|  | 镶贴施工（基层处理） | 10% |
|  | 镶贴施工（弹线、找规矩、砂浆配制） | 10% |
|  | 镶贴施工（墙砖镶贴、地砖铺贴；过程质量检查） | 30% |
|  | 完工检查（依据质量验收标准考核工程实体） | 30% |
|  | 组织管理（现场工作组织、过程场地整理） | 10% |
| 合计 |  | 100 |

竞赛题目：某装饰工程墙面镶贴与地面铺贴

项目及要求：完成给定载体的墙面砖镶贴和地砖铺贴，满足质量验收规范要求

（1）镶贴面基层要求：

1）外墙瓷砖

①分两次（间隔一天）用1：3水泥砂浆（体积比），按普通抹灰要求打底、找平、拉毛。

②粘贴层用1：1的水泥砂浆（重量比）。

2）地面贴防滑地砖

①分两次（间隔一天）用1：3水泥砂浆（体积比），按普通抹灰要求打底、找平。

②粘贴层用1：2.5的干硬性水泥砂浆

（2）工作范围

1）外墙瓷砖

每人贴自己所在工作面墙面瓷砖，墙面的侧面不贴。

按给定图示用150*150三色砖拼花铺贴，间隙2mm。

要求完成的内容为：

①质量标准：符合GB50210—2001 8.3条 内墙面砖标准；

②完成自检工作。

2）地面贴地砖

每人贴自己所在工作面地面瓷砖，地面的侧面不贴。

按给定图示用150*150色砖拼花铺贴，间隙2mm。

要求完成的内容为

①质量标准：符合GB50209—2010 6.1和6.2条 地砖标准；

②不做防水层；

③地漏应能排除所有积水；

④完成自检工作。

2.竞赛时间

实际操作竞赛总时间390分钟（其中：9月20日下午150分钟，9月21日上午240分钟，工作时间当阶段有效，富余时间各阶段不相关）。

（1）9月20日下午2:00开始，选手到比赛场进行工位抽签，完成抽签后，由裁判组指定人员宣布下午和第二天的比赛安排与相关比赛规则后，选手立刻进行场地准备与材料准备（由裁判人员监督进行）。材料准备主要是完成砂、水泥、外加剂和镶贴材料的准备，材料按指定的量领取与准备。材料准备完成后，选手进行电动工具的调试准备，有问题立刻通知裁判人员进行处理。

（2）准备工作结束，开始进行基层处理（含墙面刮底灰工作），过程中裁判按评分规则进行考核评分（如材料堆放和文明施工等）。准备工作下午4:30结束并准时清场。准备工作需要的相关工具由保障组负责提供（指非选手自带工具部分），准备工作中严禁选手进行与比赛有关的其他技术准备（如镶贴材料加工等工作）。

（3）9月21日上午8:00，选手领取比赛题目，准时带指定的自备工具进入工位，在裁判人员宣布比赛开始后，选手开始放线、拌制砂浆、镶贴、检查、清理场地等相关比赛工作。比赛限定上午12:00结束（约240分钟）。

（4）比赛中，裁判人员按比赛规则进行监督、考核，选手完成比赛内容后，在工位上举手通知裁判，裁判马上进行记时，并通知选手离场。选手离场后，裁判可以对产品进行评判，但相关信息不能让其他选手知道，注意信息保密。

3.命题方式

专家命题。

4.竞赛场地与设施

（1）竞赛场地：

①四川建筑职业技术学院工程训练中心四区天井内

②比赛工位及载体施工到位

③水源及电源准备到位

④工具准备到位（非选手自备工具）

⑤比赛用材料准备到位

每人镶贴墙砖约2.7㎡，铺贴地面砖约1.8㎡。

（2）赛场设施设备：（见附件1）。

5.评分

（1）评分办法

参照国家职业技能标准装饰装修工镶贴工高级技能及以上等级技能要求，依据选手完成工作任务的情况，按照考核标准进行评分。评价方式采用过程考核和成果考核相结合的方式。

（2）违规扣分

选手有下列情形须从参赛成绩中扣分：

①在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故，酌情扣10～20分，情况严重者取消竞赛资格。

②因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等不符合职业规范的行为，视情节扣10～20分。

③扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作，视情节扣10～20分，情况严重者取消竞赛资格。

实际操作竞赛评分表见附件3。

五、竞赛规则

1.选手必须自带实际操作竞赛所需的工、器具（实际操作竞赛选手准备通知单见附件2）。

2.赛队在竞赛前进行抽签来决定竞赛工位号，竞赛前20分钟进入竞赛工位，核对现场提供的工件材料（设备）、技术资料、工具等，并正确摆放工具；竞赛开始前10分钟，拆封竞赛任务书，讲解考试注意事项，以场地计时器为准计时进行竞赛（考场准备计时器固定在明显位置）。

3.竞赛时间为390分钟，分2次连续进行；饮水由赛场统一提供，选手如厕时间计算在竞赛时间内，竞赛过程中严禁接受任何形式的场外指导。

4.竞赛时以赛场下发的图纸为准（个别尺寸有可能变动）。

5.选手入场前由裁判员和工作人员将材料，设备放置到选手竞赛台位。选手若发现材料、设备不符合图纸要求时，可向裁判员申请更换。原则上材料机具一经投入使用，则不能更换。

6.竞赛期间选手不得离场，不得携带手机等移动通信或上网设备、移动存储设备、纸介资料等与竞赛无关的物品。

7.竞赛过程中，选手须严格遵守安全操作规程及劳动保护要求，确保设备及人身安全，并接受裁判员、现场技术服务人员的监督和警示。

8.因设备自身故障导致选手中断竞赛，经确认后由大赛裁判长视具体情况做出裁决。

9.选手若提前结束竞赛，应向裁判员举手示意，竞赛终止时间由裁判员记录，选手结束竞赛后不得再进行任何操作。

10.选手需按照竞赛任务书要求完成竞赛。竞赛完成后，选手须清理现场卫生。

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

装饰镶贴工实际操作竞赛赛场准备通知单

1、砖块与砌块材料：

| 颜色/类型 | 规格 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绿色/砖 | 150*150*12 |  |  |
| 红色/砖 | 150*150*12 |  |  |
| 蓝色/砖 | 150*150*12 |  |  |

2、砌筑材料

| 材料名称 | 规格 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砂 | 中砂 |  |  |
| 水泥 | 普通水泥 |  |  |
| 添加料 | 白水泥 |  |  |

3、工具

| 工具 | 规格 | 数量 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 砂铲 |  |  | 每一工位 |
| 水桶 |  |  | 每一工位 |
| 瓷砖切割机 |  |  | 每一工位 |
| 角磨机 |  |  | 每一工位 |
| 手推车 |  |  | 每一工位 |
| 操作高凳 |  |  | 每一工位 |

说明：准备每位考评老师人手一套检测工具，共计3套[含2M靠尺、20cm方尺、2M托线板（带线坠）、2M钢卷尺、楔形塞尺、20cm钢直尺、检测灰线）]

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

装饰镶贴工实际操作竞赛选手准备通知单

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线坠 |  | 个 |  |  |
| 2 | 小 尺 |  | 把 |  |  |
| 3 | 水平尺 |  | 把 |  |  |
| 4 | 粉线包 |  | 个 |  |  |
| 6 | 铁抹子 |  | 把 |  |  |
| 7 | 刮尺 |  | 把 |  |  |
| 8 | 木抹子 |  | 把 |  |  |
| 9 | 八字靠尺板 |  | 个 |  |  |
| 10 | 托线板 |  | 个 |  |  |
| 11 | 垫 尺 |  | 把 |  |  |
| 12 | 铁皮抹子 |  | 个 |  |  |
| 15 | 小灰铲 |  | 把 |  |  |
| 18 | 瓷砖钳 |  | 把 |  |  |
| 19 | 钢片开刀 |  | 把 |  |  |
| 20 | 勾缝条 |  | 把 |  |  |
| 23 | 木拍板 |  | 个 |  |  |
| 24 | 木锤 |  | 把 |  |  |

说明：其他个人认为应带的操作及自检工具也可带入。

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

装饰镶贴工实际操作竞赛评分表

墙面镶贴部分（按60%计入实际操作）

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备 | 识图 | 5 | 图纸识读正确，每错一处扣2分 |  |  |
| 2 | 施工准备 | 材料准备 | 2 | 材料选择、使用正确得满分，每漏做一项扣1分 |  |  |
| 3 | 施工准备 | 工具准备 | 2 | 工具选择使用正确得满分，每漏做一项扣1分 |  |  |
| 4 | 施工准备 | 技术准备 | 1 | 按要求进行得满分，每漏做一项扣1分 |  |  |
| 5 | 镶贴施工 | 基层处理 | 10 | 对基体表面进行检查、清理及湿润，每项2分 |  |  |
| 6 | 镶贴施工 | 砂浆配制、弹线、排砖、找规矩 | 10 | 程序正确、选材合理得满分，局部不正确扣1～9分 |  |  |
| 7 | 镶贴施工 | 墙面镶贴、地砖铺贴 | 30 | 程序正确、施工方法合理得满分，局部不正确扣1～9分 |  |  |
| 8 | 完工检查 | 质量检查、现场整理 | 10 | 程序正确、工完场清得满分，局部不正确扣1～9分 |  |  |
| 9 | 成果考核 | 立面垂直 | 4 | 超过3mm每点扣1分 |  |  |
| 10 | 成果考核 | 表面平整 | 4 | 超过2mm每点扣1分 |  |  |
| 11 | 成果考核 | 阳角方正 | 4 | 超过3mm每点扣1分 |  |  |
| 12 | 成果考核 | 接缝平直度 | 4 | 超过2mm每点扣1分 |  |  |
| 13 | 成果考核 | 接缝高低差 | 4 | 超过0.5mm每点扣1分 |  |  |
| 14 | 成果考核 | 接缝宽度 | 4 | 超过1mm每点扣1分 |  |  |
| 15 | 成果考核 | 阴阳角处理与搭接 | 4 | 按程序进行得满分，局部不正确视情扣分 |  |  |
| 16 | 成果考核 | 勾缝、洁缝 | 2 | 按程序进行得满分，局部不正确视情扣分 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |
| 安全文明生产 |  | 如有着装不规范，工、卡、量具摆放不整齐，环境卫生保养不符合要求，违反安全文明生产操作规程等情况酌情从总分中扣1～5分。 |  |  |  |  |
| 否定项：违反赛场规定，操作不当造成事故、故意或过失损坏设备、干扰其他选手和裁判工作，并造成恶劣影响。 |  |  |  |  |  |  |

完成总时间480分钟，超时 10分钟。超时扣 5分，应在总分中减去超时分。

裁判员签名：

2015年中国技能大赛—四川省德阳市职业技能大赛

装饰镶贴工实际操作竞赛评分表

地面铺贴部分（按40%计入实际操作）

| 序号 | 考核内容 | 考核要点 | 配分 | 评分标准 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工准备 | 识图 | 5 | 图纸识读正确，每错一处扣2分 |  |  |
| 2 | 施工准备 | 材料准备 | 2 | 材料选择、使用正确得满分，每漏做一项扣1分 |  |  |
| 3 | 施工准备 | 工具准备 | 2 | 工具选择使用正确得满分，每漏做一项扣1分 |  |  |
| 4 | 施工准备 | 技术准备 | 1 | 按要求进行得满分，每漏做一项扣1分 |  |  |
| 5 | 镶贴施工 | 基层处理 | 10 | 对基体表面进行检查、清理及湿润，每项1分 |  |  |
| 6 | 镶贴施工 | 砂浆配制、弹线、排砖、找规矩 | 10 | 程序正确、选材合理得满分，局部不正确扣1～9分 |  |  |
| 7 | 镶贴施工 | 墙面镶贴、地砖铺贴 | 30 | 程序正确、施工方法合理得满分，局部不正确扣1～9分 |  |  |
| 8 | 完工检查 | 质量检查、现场整理 | 10 | 程序正确、工完场清得满分，局部不正确扣1～9分 |  |  |
| 9 | 成果考核 | 缝格平直 | 5 | 超过3mm每点扣1分 |  |  |
| 10 | 成果考核 | 表面平整 | 5 | 超过2mm每点扣1分 |  |  |
| 11 | 成果考核 | 接缝高低差 | 5 | 超过0.5mm每点扣1分 |  |  |
| 12 | 成果考核 | 板块间隙宽度 | 6 | 超过2mm每点扣1分 |  |  |
| 13 | 成果考核 | 坡度、坡向 | 6 | 按程序进行得满分，局部不正确视情扣分 |  |  |
| 14 | 成果考核 | 勾缝、洁缝 | 3 | 按程序进行得满分，局部不正确视情扣分 |  |  |
| 合计 |  | 100 |  |  |  |  |
| 安全文明生产 扣1～5分。 |  | 如有着装不规范，工、卡、量具摆放不整齐，环境卫生保养不符合要求，违反安全文明生产操作规程等情况酌情从总分中 |  |  |  |  |
| 否定项：违反赛场规定，操作不当造成事故、故意或过失损坏设备、干扰其他选手和裁判工作，并造成恶劣影响。 |  |  |  |  |  |  |

完成总时间480分钟，超时 10分钟。超时扣 5分，应在总分中减去超时分。

裁判员签名：